真变频=变频器+变频电机+变频控制器 
变频式螺杆空压机 
 易操作，人性化管理，节能看得见 
中文PLC液晶控制面板除了可以显示常规参数外，更能显示电流、频率、转速及输入功率；可以非常简单地按照系统需求在面板上直接调整参数。简单而人性化的操作，不仅仅是节能看得见，更将大大减少您在空压系统管理上的成本。 
 真变频、真正节能、真正无峰值电流 
AIR LINK空压机使用真变频控制工艺，配合真变频电机，使变频器固有的超软启动特性真正发挥$，完全避免了启动时的电流峰值。同时，真变频工艺使耗电量与产气量成正比，实现等比例——换而言之，我们实现了真正的节能！ 
 低负载、可靠性高 
由于我们采用了真变频电机，在利用降低压缩机组的转速比例来减低负载时，不仅仅使节能效果达到了100%，更是最大限度地保证了可靠性；真变频工艺减少了机械损失并降低成本，部分负载时可靠地降低转速使机组寿命更长，同时有效降低了噪音

直联变频系列螺杆式空气压缩机技术参数

| 机型 | AL-30GVF | AL-50GVF | AL-75GVF | AL-100GVF | AL-150GVF | AL-175GVF | AL-200GVF | AL-250GVF | AL-300GVF | AL-350GVF | AL-380GVF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气量/排气压力 | 3.8/0.7 | 4.6/0.7 | 10.3/0.7 | 13.6/0.7 | 20.3/0.7 | 23.5/0.7 | 26.5/0.7 | 32.0/0.7 | 38.0/0.7 | 42.0/0.7 | 52.0/0.7 |
|  | 3.6/0.8 | 6.2/0.8 | 9.6/0.8 | 13.0/0.8 | 19.5/0.8 | 22.1/0.8 | 25.5/0.8 | 29.0/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | 48.5/0.8 |
|  | 3.0/1.0 | 5.8/1.0 | 8.5/1.0 | 10.9/1.0 | 17.5/1.0 | 19.7/1.0 | 22.3/1.0 | 26.0/1.0 | 30.2/1.0 | 38.1/1.0 | 44.5/1.0 |
|  | 2.6/1.2 | 4.6/1.2 | 7.6/1.2 | 9.8/1.2 | 14.6/1.2 | 17.7/1.2 | 19.7/1.2 | 22.0/1.2 | 26.0/1.2 | 34.6/1.2 | 42.5/1.2 |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气温度 | ﹤环境温度+15℃ |  |  |  |  | 风冷型：﹤环境温度+15℃~18℃ |  |  |  |  |  |
| 润滑油容量 | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 |  |  | 110 | 125 |  | 150 |
| 噪音 | 65±2 dB(A) |  | 68±2 dB(A) |  |  | 75±2 dB(A) |  |  |  | 82±2 dB(A) |  |
| 传动方式 | 直联传动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 |
| 起动方式 | Y-△启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | 三相 380V/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（mm） | 1480 | 1650 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 3000 | 2900 | 3150 | 3400 | 4050 |
| 宽（mm） | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1550 | 1550 | 1850 | 1750 | 1850 | 1950 | 2250 |
| 高(mm) | 1450 | 1480 | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 1700 | 2100 | 2150 | 1950 | 2350 |
| 重量 | 780 | 900 | 1300 | 1460 | 2380 | 2580 | 2580 | 2600 | 2730 | 5100 | 8000 |
| 出口管径 | 1″ | 1½″ | 2″ |  | ND68 |  | ND80 |  | ND100 |  |  |

皮带变频系列螺杆式空气压缩机技术参数

| 机型 | AL-5VF | AL-10VF | AL-15VF | AL-20VF | AL-25VF | AL-30VF | AL-40VF | AL-50VF | AL-60VF | AL-75VF | AL-100VF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气量/排气压力 | 0.85/0.7 | 1.3/0.7 | 1.8/0.7 | 2.6/0.7 | 3.0/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.4/0.7 | 7.4/0.7 | 10.3/0.7 | 13.6/0.7 |
|  | 0.55/0.8 | 1.2/0.8 | 1.6/0.8 | 2.4/0.8 | 2.8/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.2/0.8 | 9.6/0.8 | 13/0.8 |
|  | 0.4/1.0 | 1.0/1.0 | 1.3/1.0 | 2.2/1.0 | 2.4/1.0 | 3.0/1.0 | 4.5/1.0 | 5.8/1.0 | 6.8/1.0 | 8.5/1.0 | 10.9/1.0 |
|  | 0.35/1.2 | 0.8/1.2 | 1.2/1.2 | 1.7/1.2 | 2.0/1.2 | 2.6/1.2 | 3.6/1.2 | 4.6/1.2 | 6.0/1.2 | 7.6/1.2 | 9.8/1.2 |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气温度 | ﹤环境温度+15℃ |  |  |  |  |  | 风冷型：﹤环境温度+15℃~18℃ |  |  |  |  |
| 润滑油容量 | 12 |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  | 54 | 72 |
| 噪音 | 62±2 dB(A) | 65±2 dB(A) |  |  | 68±2 dB(A) |  |  |  | 72±2 dB(A) |  |  |
| 传动方式 | 皮 带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| 起动方式 | Y-△启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | 三相四线 380V/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（mm） | 850 |  | 1100 |  | 1200 |  |  | 1300 |  | 1500 | 1750 |
| 宽（mm） | 800 |  | 850 |  | 1000 |  |  | 1300 |  | 1450 | 1500 |
| 高(mm) | 1120 |  | 1280 |  | 1380 |  |  | 1480 |  | 1680 | 1750 |
| 重量 | 190 | 350 | 680 |  | 730 |  |  | 850 |  | 1480 | 1580 |
| 出口管径 | 6′ |  |  | 1″ |  |  | 1′/4″ | 1′/2″ |  | 2″ |  |