CX41显微镜光学性能得到全面飞跃，实现多种观察方式，性价比最好的多用途显微镜

现货底价销售---------联系人 ：翟斌     电话：010-68187352 13661374100

CX41显微镜这款极畅销的显微镜的革新，在光学品质和系统性能方面都有全面提高，并提供优越的性价比。结合了奥林巴斯先进的UIS光学系统，在从明场到荧光等各种观察方法下，CX41显微镜的图像品质都有了质的飞跃。在生物及医疗领域的临床检验和教学应用中，CX41显微镜的系统性能在同类显微镜中一直处于领先水平。

Plan C平场物镜下出色的平场图像

在各种观察方式下，CX41显微镜都能提供拥有出色的明亮度与清晰度的图像。配合久负盛名的奥林巴斯UIS无限远校正光学系统，CX41显微镜采用了PLC系列平场消色差物镜作为基本配置，这一系列物镜由精选的高级玻璃通过精密制作而成。因此CX41显微镜在10×和40×下的平场度得到显著提高，图像品质有着质的飞跃。透射光照明采用6V，30W卤素灯光源。

部分代表性客户：中国环境科学研究院，清华大学，北京大学，中国科学院生物物理所，中国科学院微生物所，北京科技大学，中国农业大学，河北大学，东北大学，内蒙古化工职业学院, 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司下属参茸公司…………………..

| 项目 | CX41显微镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 光学系统 | UIS光学系统（无限远校正系统） |  |
| 照明装置 | 内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz |  |
| 调焦系统 | 载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环 |  |
| 换镜转盘 | 向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘 |  |
| 类型 | U-CBI30-2，双目(CX41显微镜-12C02) | U-CTR30-2，三目(CX41显微镜-32C02) |
| 视场数 | 20 | 20 |
| 倾角 | 镜筒倾角为30° | 镜筒倾角为30° |
| 瞳间距 | 48-75mm | 48-75mm |
| 光路选择 | 无 | 光路选择（50双目/50摄像） |
| 载物台 | 尺寸为188mm × 134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹，标配橡胶帽 |  |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑 |  |
| 尺寸和重量 | 233(宽)× 432(高)× 367.5(长)mm 大约8.5kg |  |

LV320显微镜数码采集装置参数

有效像素      2048×1536             像元尺寸      3.2um×3.2um镜头接口

接口          标准C/CS               图像传感器    1/2"彩色300万CCD图像传感器
 光谱响应      400nm~1100nm            灵敏度        1.0V/Lux-sec@500nm
 扫描方式      逐行扫描               曝光方式      滚动行曝光
 传输速率      50fps（最大速率）      白平衡        自动/手动
 自动曝光控制  自动/手动              图像输出      USB2.0,480Mb/s
 供电方式      USB2.0供电            动态范围      61dB

软件image Analysis Syste11.0详细功能介绍：

image Analysis Syste11.0软件增加多项实用功能，界面更加友好、功能更加强大、操作更为便捷，具备良好的兼容性。除提供捕捉、测量、校准等基本功能以外，还可以对所采集的图片进行浮雕、反色、镜像等多种图像处理及打印图文报告文档，并可以对图像进行切割导出计数结果，广泛应用于生物学、材料学、工业检测、刑事侦查、医学显微图像等领域。增加最新的图像拼接融合等多项实用功能。

图像采集：  对图像的大小、采集格式、画面属性、色彩、亮度、对比度、白平衡等参数进行设置，并可以进行拍照、录像且可以定时拍照、录像。

图像测量：  线段、矩形、不规则图形、椭圆（圆）、角度、三点定圆进行长度、周长、面积的测量，并可以通过EXCEL格式进行导出。

图像处理：  除可以实时动态地对亮度/对比度、色度/饱和度、红/绿/蓝颜色进行调整外，还可以对图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理功能。

标注绘图：  方便快捷的文字标注、简便形象的箭头指示及多种几何图形。

图像分割：  方便直观的二值化阀值调整，腐蚀、膨胀功能进一步准确地勾划出细胞图像的轮廓，选择“细胞统计"按钮，迅速统计出细胞的数量、周长和面积，并可以导出测量的数据。

图像拼接：  当显微镜只能拍摄到切片的局部图像时，按顺序排列所得到的局部图像，然后使用本软件进行拼接，即可得到整个切片的图像。

图像融合：  使用厚薄不均的切片观察时，由于受到高倍物镜景深的限制，只能观察到局部清晰的图像，可将不同焦面的图像拍摄下来，利用图像融合技术，即可得到清晰完整的整幅图像。

网格板计数：可在显示器上显示计数网格，网格大小可由用户自由定制（显微镜对应的实际大小），清晰明了观察计算单位面积内的观察物密度及个数。

图文报告： 强大的图文报告功能帮助您轻松制作图文并茂的报告文档。

Image Analysis11.0图像处理软件预留升级接口，终身免费升级。

CX41 ---LV320配置表

配置单： 奥林巴斯CX41显微镜-三目显微镜（符合厂家出厂标准）

数码成像1倍接口---TV1倍（0.5倍可选）

320万像素高速采集CCD（符合厂家出厂标准）

图形分析软件Image Analysis11.0一套（光盘介质），

USB2.0数据线一根，

铝箔包装箱一套。