真空炉磁轭-5T

鼎丰电炉公司以十多年中频炉配件生产技术专为沈阳真空所、兰州真空炉、武汉理工大、北京华创真空、美国应达等国内外知名电炉厂家配套设计生产0.15吨-10吨真空炉磁轭（硅钢柱）。产品做工精良、性能稳定，也可根据用户需要设计制造各种非标真空炉磁轭（硅钢柱）。

详细介绍

江苏鼎丰电炉设备有限公司生产的真空炉磁轭采用新日铁优质高导磁性冷轧硅钢片，为确保铁芯叠装质量，鼎丰电炉硅钢柱安装制作项目部制作专用定位组焊和硅钢片叠装平台，叠片组装采用了弧形叠装工艺，更加贴紧感应圈，改善磁通走向，消除铁芯在接缝处的局部磁通饱和现象，降低了铁芯的空载损耗、空载电流，磁轭封面不锈钢板与硅钢片接触部用高档金云母板隔开，外侧用不锈钢夹持住焊接固定，并焊有铜质散热管，或在不锈钢板上焊有散热槽或散热水箱，经通水冷却磁轭，在磁轭两侧用4—8根不锈钢镙栓夹持锁紧，避免温度升高产生变形，覆盖感应线圈表面的60％以上，有效的把磁力线聚集到熔池中，防止炉壳发热，提高了系统效率；性能稳定同时也给线圈以可靠的支撑。鼎丰电炉生产的中频炉磁轭（硅钢柱）在制作及出厂前，严把质量关，为确保硅钢柱制作质量的过程控制，在叠装前对硅钢片各项参数进行了检查，同时每一张硅钢片在叠装前都要经过外观检查，通水槽冷却铜管均通过耐压和通水实验，外层喷涂美国杜邦公司的Dote防电弧绝缘漆,有效的阻止了硅钢片的分切面通磁、生锈保证了磁轭硅钢片的质量。