YC-187说明书

感谢您购买本高清数码摄像机，本产品外观迷你精致，独特的屏幕翻转功能配合多功能使用，实现大角度的拍摄。

本用户手册详细说明如何使用，同时提供给您详细信息，包括使用、操作、安装注意事项及技术规格等，使用前清仔细阅读本手册并完全理解，请妥善保存本手册，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您。

产品概述：

YC-187是针对市场需求推出的一款超小型高画质的数码摄像机。此产品具有领先群雄的高画质的数码影音录影、拍照、高速USB数据传输、USB充电等功能。

使用范围广泛，可方便随时随地录影……

## 产品特性

-超小体积，180度可旋转式130度A+级高解析度超广角镜头与270度可旋转显示屏完美组合设计，更方便于各种场合进行多角度，高解析的视频拍摄，拍照

-内置1/3.2英寸低噪度高画质感光元件，可在较暗的场合捕捉超清晰的画面

-日夜两用模式切换功能

-自动感光控制超亮补光灯功能

-内置锂电边充电边录影功能

-内置麦克风/喇叭

-支持高容量 SD（SDHC）卡

-自拍时自己可通过显示器预览，捕捉理想的画面

-防抖功能

-移动侦测录影

-4X数码变焦

-有TV/HDMI接口，可以直接与高画质的电视连接使用

产品结构：

1，LED指示灯 、2， 开机键、 3，麦克风孔、4，五向键【上键（放大键）、下键（缩小键）、左键（EV键）右键（补光灯键）】、5.，菜单键、6，模式键、7，回放键、8，录影及拍照键、9，显示屏、10，吊环扣、11，喇叭孔、12，HDMI接口、USB接口、TV接口、13复位键、14，支架1、15，镜头、16，补光灯、17，电池盖（支架2下面）、18，支架2、19，SD卡槽、20，三角架固定端。

使用安装：

安装和取出电池：

- 向下滑动电池盖可将它打开。

- 按照电池上标示的正负符号和箭头方向符号指示把电池装入摄像机内，直到安装到位。

- 电池的电量指示，请参考图示

4．取出电池，将电池盖推开即可取出电池。

电池的充电

- 直接将车充连在摄像USB接口，即可充电，关机状态也可以充点。

- USB充电，USB数据线连在电脑上，另一端连在摄像机的一端，即可充电，关机状态可以充电。

SD卡安装和取出

- 按照指示的方向将SD卡插入SD卡槽直至SD卡被固定在卡槽为止。

- 取出SD卡时，请轻轻压下SD卡，待SD卡弹出后即可取出。

注意：

- 使用SD卡请确认SD卡的写保护是否打开。

- 请注意SD卡插入的方向，若倒转插入，可能会损坏机器与SD卡。

- 当您将SD卡插入机器后，机器即会将此SD卡设定为预设存储设备，原SD卡内在资料可能无法读取。

- 如果SD卡与机器不相容是，请重新再插一次或再换张SD卡重试。

- 请使用高速SD卡（即SDHC卡）。

使用指南

摄像机开启和关闭

  - 按住电源开关1秒左右即可开/关机

  - 打开屏幕即可开机，关闭屏幕即可关机

切换机器工作模式

1. 按模式键可以切换摄像/照相，是摄影模式，是照相模式，标在屏幕的左上角显示。

2. 按回放键进入回放模式

如何进入系统设定选项

按MENU键一下，再按MENU键，进入“系统设定”选项，此时“系统设定”的栏位是蓝色背景。

日期/时间：设定日期/时间；

自动关机：设定自动关机时间；

按键声音：开启和关闭按键声音；

语言设置：设置所需要的语言菜单；

光源频率：设定50Hz/60Hz（电流频率）；

TV模式：设置NTSC/PAL；

默认设置：恢复出厂设置选择；

版本：软件版本号。

如何摄影与摄影选项设定

  - 摄影

摄像机进入到摄影模式,屏幕的左上角有标志时，按录影拍照键开始录影，录影时屏幕的左上角标志闪动。在按按录影拍照键就停止录影，同时左上角的也消失。

  - 补光灯的选择

在摄影模式下按左键可进行日夜两用模式切换功能，夜景模式为开启补光灯，同时在屏幕的左下角有图片指示。

3，摄影选项的设置

按MENU键，进入摄像选项设定

分辨率：1080p/720p/480p；

循环录影：5分钟/10分钟/15分钟；

运动检测：开启/关闭；

日期标签：开启/关闭；

拍照及拍照设置：

- 打开电源，摄像机进入按模式键选择拍照模式，屏幕的左上角有“”符号时，此时进入拍照模式。

- 将摄像机对准拍照主体，并可以按上下将进行数码变焦，此时要抓稳摄像机尽量不要抖动。

- 按下录影拍照键时，摄像机发出“咔嚓”一声，拍照完成。

- 自拍功能

在拍照模式下按菜单键选择拍照方式按下键选择“单拍、2秒定时、5秒定时，10秒定时、连拍”方式。

5，按MENU键，进入拍摄相片选项设定

拍摄方式：单拍/定时自拍（2秒/5秒/10秒）/连拍；

分辨率：12M/8M/5M/3M；

图像质量：最佳/优质/标准；

锐度：强烈/标准/柔和；

白平衡：自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯；

色彩：正常/黑白/棕褐色；

ISO:自动/100/200/400；

曝光补偿：-2.0 - +2.0；

人脸识别：人脸识别/笑脸识别；

防手震：关/开；

快速预览：关闭/2秒/5秒；

日期标签：日期/(日期/时间)。

提示：

- 在摄影和拍照任何一模式状态下可以按模式键客循环

切换拍摄和拍照的方式。

- 在拍照模式下，右键可以开始进入补光灯的功能，左

键可以快速改变机器的EV值设定。

回放模式：

- 当摄像机完成开机程序并进入摄影模式，此时按回放键，可以进入单张回放模式，按左键或右键可对图片影音资料进行浏览。

- 按下键可以进入索引模式，选择图片可以按上下左右键浏览图片和影音资料。此时按OK键随即进入单张模式，可对图片影音资料进行操作。画面左上角出现“”时为影音资料，如果要播放影音资料时可按OK键进行播放或暂停，在播放时，可用左键进行快退、右键快进的功能，上键音量加，下键音量减的功能。画面的左上角出现“”时为图片文件。按上键可以放大图片，在按OK键进入移动模式，用上、下、左、右键可以上下左右移动图片，在按OK键退出移动模式，放大后按下键进行缩小操作。

- 删除

在回放模式下，按菜单键出现删除和格式化选项，按下键移到要删除选项，按右键进入“删除当前”“全部删除”选项，在按OK键进入，在按OK键确定。

边供电边录影模式

用车充连接到机器的USB端，开机即可以进入边充电边录影的模式。

屏幕翻转

资料备份

USB备份模式

以USB线将摄像机与电脑连接，此时按开机键，会出现如下图，选择“存储器”按OK键确认，打开电脑桌面‘我的电脑’出现一个可移动磁盘，在可移动磁盘/DCIM文件夹中找到相对应的文件

存储器

PICTBRIDGE

摄像头

备注：

- 电脑操作系统：Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OS x 10.3.6以上。

- 选择摄像头，可做摄像头使用。

- 选择PICBRIDGE连接打印机可以用来打印照片。

- 拔除USB线来关闭摄像机。

连接电视机播放

- 用HDMI连接线可以连接高品质电视进行回放。

- 用TV线了解可以连接电视可以进行录影、拍照和浏览播放图片和影音资料。

提示：无需安装驱动程序，在摄影机开机状态下能使用移动磁盘。

备注：当使用此产品因操作不当引起当机现象，可按复位按钮后再开机，本机可恢复正常！

## 技术规格

| 液晶屏幕尺寸 | 2.5LTPS(4:3) |
| --- | --- |
| 镜头 | 130度A+级高解析度超广角镜头 |
| 选项语言 | 英文/德文/法文/西班牙/意大利文/葡萄牙文/繁中/简中/日文/俄文 |
| 录像视频 | 1080p/720p/480p |
| 录像视频格式 | AVI |
| 相片分辨率 | 12M/8M/5M/3M |
| 照片格式 | JPG |
| SD存储卡 | SD |
| 麦克风/喇叭 | 内置 |
| 拍照模式 | 单拍/定时自拍（2秒/5秒/10秒）/连拍 |
| 光源频率 | 50Hz/60Hz |
| 电视输出 | NTSC/PAL |
| USB接口 | USB2.0 |
| 电源接口 | 5V 500MA |
| 电池 | 使用BL-5C电池 |
| 系统要求 | Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OS x 10.3.6以上 |

注意:本产品保留设计和规格更改权恕不另行通知.