二、万向轴联轴器 G GD GA HA SWC-I SWC SWP

万向联轴器有多种结构型式，例如：十字轴式、球笼式、球叉式、凸块式、球销式、球铰式、球铰柱塞式、三销式、三叉杆式、三球销式、铰杆式等，最常用的为十字轴式，其次为球笼式，在实际应用中根据所传递转矩大小分为重型、中型、轻型和小型。

万向联轴器用途：用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。

三、蛇形弹簧联轴器：JS JSS JSZ JSP JSJ JSD

- JS系列蛇形弹簧联轴器：

- 结构特点：属于一种结构先进的金属弹性变刚度联轴器，它靠蛇形弹簧嵌入两半联轴器的齿槽内来传递扭矩，主要有两个联轴节、两半外罩，两个密封圈及蛇形弹簧片组成

- 工作原理与使用寿命：联轴器以蛇形弹簧片轴向嵌入两半联轴节的齿槽内，来实现主动轴与从动轴的联接。运转时，是靠原动端齿面对簧片的周向作用力带动从动端，来传递扭矩，如此在很大程度上避免了共振现象发生，且簧片在传递扭矩时产生的弹性变形，使机械系统能获得较好的减振效果，其平均减振达36%以上。蛇形弹簧片采用优质弹簧钢制造，经严格的加工、处理、具有良好的机械性能，使联轴器的使用寿命比非金属弹性元件联轴器大为增长。

- 传递效率高，拆装方便：零件少，体积小，重量轻，蛇形弹簧一般由2件或3件及3件以上组成，使拆装、维修比其他联轴器尤为方便。

- 适用于冲击式的碎煤机、碎石机、曲柄往复运动、矿山、重型机械、减速机等。适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系，具有一定的补偿两轴相对偏移和减振、缓冲性能，工作温度为-30℃~+150℃，传递公称转矩45~800000N.m。其它各种机械及设备的轴传动,凡是有马达与员相连,马达与减速箱相联或轴与轴相联的地方都可应用。

- 上海海能传动机械有限公司专业生产联轴器、皮带轮、胀套等传动件，型号齐全，质量硬价格合理，欢迎前来咨询。

四、膜片联轴器：ZJM DJM SJM JM JMJ

膜片联轴器：由几组膜片（不锈钢薄板）用螺栓交错地与两半联轴器联接，每组膜片由数片叠集而成，膜片分为连杆式和不同形状的整片式。膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移，是一种高性能的金属强元件挠性联轴器，不用润油，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱防腐蚀的特点，适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动。

- 上海海能传动机械有限公司专业生产联轴器、皮带轮、胀套等传动件，型号齐全，质量硬价格合理，欢迎前来咨询。

五、轮胎联轴器：UL  LLA  LLB

上海海能传动机械有限公司专业生产联轴器、皮带轮、胀套等传动件，型号齐全，质量硬价格合理，欢迎前来咨询。

轮胎式联轴器：分为凸型和凹型两大类，凸型又分为带骨架整体式、无骨整体式和径向切口式三种。它们的共同特点都是将轮胎环用螺栓来连接两半联轴器以实现两轴的连接。轮胎环内侧用硫化方法与钢质骨架粘接成一体，骨架上的螺栓孔处焊有螺母。装配时用螺栓与两半联轴器的凸缘连接，依靠拧紧螺栓使轮胎与凸缘端面之间产生的摩擦力来传递转矩，轮胎环工作时发生扭转剪切变形，故轮胎联轴器具有很高的弹性，补偿两轴相对位移的能力较大，并有良好的阻尼，而且结构简单、不需润滑、装拆和维护都比较方便。其缺点是承载能力不高、外形尺寸较大，随着两轴相对扭转角的增加使轮胎外形扭歪，轴向尺寸略有减小，将在两轴上产生较大的附加轴向力，使轴承负载加大而降低寿命。轮胎联轴器高速运转时，轮胎外缘离心力的作用而向外扩张，将进一步增大附加轴向力。为此，在安装联轴器时应采取措施，使轮胎中的应力方向与工作时产生的应力方向相反，以抵消部分附加轴向力，达到改善联轴器和两轴承的工和条件。适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。

六、弹性联轴器：XL GS ML MLZ MLS MLL-I MLL-II TL TLL HL HLL ZL  ZLL

上海海能传动机械有限公司专业生产联轴器、皮带轮、胀套等传动件，型号齐全，质量硬价格合理，欢迎前来咨询。

弹性联轴器：通常由金属圆棒线切割而成，常用的材质有铝合金、不锈钢、工程塑料。弹性联轴器运用平行或螺旋切槽系统来适应各种偏差和精确传递扭矩。弹性联轴器通常具备良好的性能而且有价格上的优势，在很多步进、伺服系统实际应用中，弹性联轴器是首选的产品。一体成型的设计使弹性联轴器实现了零间隙地传递扭矩和无须维护的优势。弹性联轴器主要有以下两个基本的系列：螺旋槽型和平行槽型。

## 特点：

(1)一体成型的金属弹性体；

(2)零回转间隙、可同步运转；

(3)弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差；

(4)高扭矩刚性和卓越的灵敏度；

(5)顺时针和逆时针回转特性完全相同；

(6)免维护、抗油和耐腐蚀性；

(7)有铝合金和不锈钢材料供选择；

(8)固定方式主要有顶丝和夹紧两种。

XL型弹性联轴器：XL型弹性联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能,适应场合普遍,传递转矩20- 35000.N.M,工作温度-35- 80摄氏度可与西德ROTEX联轴器互换。本联轴器的聚氨脂塑料为弹性元件，具有缓冲、减震、耐磨、拆装方便等优点。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形；凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小，齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。 星型弹性联轴器材质主要有铝合金及45#钢两种材质；联结形式有键槽联结、紧定螺丝联结、夹紧联结，或其中两种形式的组合联结。

ML型梅花弹性联轴器：ML型梅花弹性联轴器结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合，梅花形弹性联轴器工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力，梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油，承载能力大，使用寿命长，安全可靠，联轴器无需润滑，维护工作量少，可连续长期运行。

七、刚性联轴器：WH SL JQ YL YLD KC GL

上海海能传动机械有限公司专业生产联轴器、皮带轮、胀套等传动件，型号齐全，质量硬价格合理，欢迎前来咨询。

刚性联轴器产品特点：

1． 重量轻，超低惯量和高灵敏度

2． 免维护，超强抗油和耐腐蚀性

3． 铝合金和不锈钢材料

4． 提供紧固螺栓型，夹持型和分离型

5． 两端不同孔径大小的产品型号也备有库存

WH型-滑块联轴器噪声大,效率低,磨损快,一般尽量不选用,只有转速很低的场合,如球磨机等才选用。十字滑块联轴器又名金属滑块联轴器，其滑块呈圆环形，用钢或耐磨合金制成，适用于转速较低，传递转矩较大的传动。JQ/JQW型夹壳联轴器

只适用于低速和载荷平稳的场合，通常最大外缘的线速度不大于 5m/s ，当线速度超过 5m/s 时需要进行平衡校验。YL、YLD型凸缘联轴器当转速低、无冲击、轴的刚性大、对中性较好时常采用。KC型链条联轴器、GL型滚子链联轴器可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动。适用于高温、潮湿和多尘工况环境，不适用于高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合，链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作 。结构简单、装拆方便。反转时有空行程，不宜用于冲击载荷很大的逆向传动。

九、齿式联轴器：NL GICL GICLZ GIICL GIICLZ GCLD NGCL NGCLZ WG WGC CLZ WGZ WGT CL WGP

上海海能传动机械有限公司专业生产联轴器、皮带轮、胀套等传动件，型号齐全，质量硬价格合理，欢迎前来咨询。

齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形，所谓鼓形齿即为将外齿制成条件，提高传递转矩的能力，延长使用寿命。齿式联轴器在工作球面，球面中心在齿轮轴线上，齿侧间隙较一般齿轮大，鼓形齿联轴器可允许较大的角位移（相对于直齿联轴器），可改善齿的接触时，两轴产生相对位移，内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动，必然形成齿面磨损和功率损耗，因此齿式联轴器需在良好润滑和密封的状态下工作。

齿式联轴器径向尺寸小，承载能力大，长用于低速重载工况条件的轴系传动，高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如染汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器的角向补偿大于直齿式联轴器，国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器，直齿式联轴器属于被淘汰的产品，选用者应尽量不选用。

GICLZ型鼓形齿式联轴器：广泛用于冶金机械，重型、矿山机械，起重、运输机械等传动。有传动能力大、角位移大、传动平稳、效率高、寿命长等优点。GCLD型鼓形齿式联轴器、NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器：常用于低速重载工况条件的轴系传动，高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如燃汽轮机的轴系传动。NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器、NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器、WG型鼓型齿式联轴器特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。鼓形齿联轴器与直齿式联轴器相比，外形尺寸小，承载能力大，在高速下工作可靠。适用于冶炼、轧钢、重型机械、汽轮机、石油化工业、船舶等各行业。

十、逆止器：NF NJ(NYD) GN DTIIN1

上海海能传动机械有限公司专业生产联轴器、皮带轮、胀套等传动件，型号齐全，质量硬价格合理，欢迎前来咨询。

逆止器：为了防止倾斜带式输送机有载停车时发生倒转或顺滑现象，经对制动力矩的核算，视具体情况增设逆止或制动装置。滚柱逆止器，适用于头部滚筒，采用减速机传动，功率较大，滚筒直径较大，减速机在ZQ65以上的带式输送机，较适用于向上输送，倾角≤18度的带式输送机，其优点为逆止迅速，倒转距离小，是大中形倾角式输送机的首选逆止器。 广泛应用于减速机配套，焦化厂及运输机械，输送机，提升机，电动滚筒以及其他需要逆止要求的机械设备等领域。

GN型逆止器是适用于低速轴的接触式防逆止装置，适用于带式输送机设备。YD型逆止器是一种适用于低速轴的接触式逆止装置，适用于带式输送机、刮板输送机等具有逆止要求的设备。