地震模拟平台说明

1、模拟地震体验的的宗旨

地震和刮风下雨一样，都是一种不可避免的自然现象，而且地震在我国发生的很频繁，四川大地震引起世界震惊，给灾区人民带来巨大的财产损失和心灵创伤。认识地震、预防地震、震中自救，是人类面对共同课题。其实地震是可以预测的，特别是强烈地震，在孕育过程中总会引起地下和地上各种物理及化学变化，给人们提供信息，只要人们认真观测并掌握地震前兆的规律，我们可以把地震造成的损失降低到最小。地震馆地震模拟器是通过环境模拟和虚拟技术的结合，真实再现地震 “可怕场景”，模拟各级地震和各类地震，让观众从体验地震中，了解和学会在地震中如何避免灾难，如何自救，学习各种地震的科学知识，以提高我们防灾减灾意识。

2、模拟地震设计思路

真实地再现地震过程并使观众如身临其境般感受及了解地震是地震馆的设计思路，其思路关键就是“真实”。基于模拟的宗旨，该展品通过一个厨房兼卫生间的小屋模拟地震发生前、发生过程中后震后的整个过程，以达到让观众在地震种如何躲避、如何逃生的目的。

3、模拟地震平台的构成

模拟地震平台是由液压平台、泵站系统（动力驱动）、再现地震视频场景、特效模拟场景、音箱部分及软件控制系统几部分组成。平台的尺寸根据客户定制，常用规格是2.2×2米，3.5×2.5米，3×2米、3×4米、3×5米。平台四周用不锈钢围栏，店面铺设复合地板。平台可根据客户的需求，可放置桌椅等道具。

- 液压运动平台组成及功能

- 专用运动模拟平台是遥控器一键操作，遥控器打开时，地震视频场景通过电视机或者投影机的方式来显示，地震视频的场景是在线世界上各大著名的地震场景及在遇到地震时采取的急救措施，必备用品、及逃生方法等，地震模拟平台可模拟地震震动效果，包括横波与纵波的震动，可以根据软件实现设定的要求来模拟地震及响应持续的时间。

- 模拟场景特效及音箱部分

- 在地震模拟平台工作的时候随着平台自身的晃动，为了能够更真实的模拟地震的灰尘，烟雾，电火花、水管破裂等场景，通过软件来控制烟雾器及频闪灯设备来模拟烟雾、模拟闪电、模拟水管爆破喷水等。同时音箱里面播放正式地震时人们的尖叫声，房屋倒塌、桥梁断裂、火车出轨、鸡鸣狗叫等特征效果，所有这些声音与震动同步发生，使观众具有身临其境感受。

6、控制柜组成及功能

控制柜是人机交互界面，包括液压平台控制、运行监控及主控制界面。控制柜的面板分别有应急电源开关、运行、停止、手动按钮。

7、技术参数（展品展向涉及主要技术数据和性能详细描述）

7.1一般设计指标和技术要求

    - 模拟器能容纳10～15人

7.2振动设计指标及技术参数

动感模拟通过横波、纵波、振动完成，保证系统运行的安全性和可靠性，具体技术要求如下：

- 运动平台负载应不低于4000KG

- 可以提供横波和纵波的震动过程

- 升降范围不低于±100mm

- 左右范围不低于±70mm

- 俯仰角 -25——25GHJ

- 侧倾角 -20——20GHJ

- 重力加速度不低于 0.5g

- 运动平台保证整个模拟器系统运行过程中的安全性和可靠性

7.3视角系统设计指标和技术要求

- 视景延迟不得超过50mV

- 视景画面帧频为 30帧/6

- 显示分辨率为 1024*768

- 视场画面刷新不低于75HZ

- 视场画面使观者不应有眩晕感

7.4音响系统指标和要求

音响系统应模拟不同烈度的地震过程环境噪音，同时给出语音提示。

7.5控制台的设计指标及要求

- 控制整个地震平台的运行，使噪声音响、运动平台调一致

- 在系统运行中对整个系统进行实时监测

- 对整个系统进行启动、运行、管理、故障检测

- 控制台的操作简便，使操作人员能够方便的管理、控制。

7对布局要求

    - 展品尺寸长、宽、高（米）：5*4*3.5

    - 布局面积（平方米）2.*3(根据客户需求定制)

    - 布局的特别要求：

      - 能源要求：三相电源380 50Hz 10A 最大功耗：5.5Kw

      - 对建筑的要求：地面质量：不低于 350Kg/m2

      - 环境要求：温度：-10—350C  湿度：相对湿度不大于60%

      - 灯光照明要求：

      - 安全、防护要求：要有防栏杆。

8验收依据和内容（此项不许由供应商详细题写）

- 验收依据：承制合同、双方认可的技术方案

- 验收内容：

外观：双方确认的效果图

机械系统：系统总体结构图、总装图、主要零部件图

电器系统：电器原理图、布线图

软件系统：执行软件、视频图像

图纸和技术资料：整个展品的结构图、效果图、软件、操作手册、维护手册、外购主要设备（计算机、显示设备等）。