适合交直流供给电源 ,6通径,最大流量60l/min带辅助手柄的电磁阀，允许在断电情况下仍能被操作运行，即在调试维护或紧急情况下可以通过手柄操作阀的动作，MV代表手柄与阀轴线成垂直状态放置手柄机构不影响阀的任何性能

ATOS带辅助手柄的电磁换向阀

适合交直流供给电源 ,6通径,最大流量60l/min带辅助手柄的电磁阀，允许在断电情况下仍能被操作运行，即在调试维护或紧急情况下可以通过手柄操作阀的动作，MV代表手柄与阀轴线成垂直状态放置手柄机构不影响阀的任何性能

ATOS压力补偿器HC-011 30

HC是2通两级压力补偿器，同比例方向阀或电磁换向阀叠加装配使用，压力补偿器使油液在P口和A口间产生一个不变的压差，保持通过节流口的压差为一个恒值，从而保持压力变化时的流量恒定，内置自动先导选择器，压差的大小可以根据系统需要手动设定，HC代表6通径 流量达50l/min的压力补偿阀

ATOS比例溢流阀AGMZO

ISO4401标准，06通径锥阀型，先导式比例溢流阀，阀的压力调整量与输入电信号成正比，带压力传感器和集成式数字放大器，自身可实现闭环控制，大大提高了阀的动静态特性。集成式放大器已经过工厂预调，保证了阀的良好性能，阀的安装和电气连接简单，且阀与阀之间可完全互换。

ATOS单向阀AGRLE-20

AGRLE-20 是20通径的板式安装的先导式单向阀,先导腔外泄型.适用于在A口有压力且必须打开的系统中使用。

ATOS直动式溢流阀ARE-06 100

ARE是直动式锥型压力安全阀（溢流阀），设定流量为30l/min,最大流量是100l/min，最大压力达到500bar

ARE是直动式锥型压力安全阀（溢流阀），设定流量为30l/min,最大流量是100l/min，最大压力达到500bar

ATOS比例阀先导阀DPZO-AE

先导式比例换向阀，两级，不带位置传感器，16通径，根据输入电信号的大小提供方向空盒子及无压力补偿流量控制。比例阀与放大器配合工作，电子放大器对比例阀提供一适量电流，以使阀的调整量与供给电子放大器的输入信号一致。阀的输入信号是通过总线提供，在起动或维修时，该阀输入信号也可通过七芯插头以模拟量提供而进行操作，为了补偿由于负载变化引起流量的波动，可以使用叠加式压力补偿器以保持阀压降为恒值。整阀具有抗震，抗冲击，抗环境影响等特点

ATOS手动方向阀DK-1114 50

10通径规格手动操作方向阀为滑阀型，

ATOS伺服比例阀DLHZO,DLKZOR

ISO4401标准，10通径高性能比例伺服阀，直动式，滑套结构,带LVDT位置传感器，根据输入电信号提供方向控制及无压力补偿的流量控制。双电源供电，使能和故障信号。配集成式放大器

ATOS机动换向阀DP-2114、33

25通径的机动操作方向阀，最大压力可达350bar，阀在换向冲击较小

DPZO-T-271-S5 E 40

先导式比例换向阀，两级，带位置传感器，16通径，根据输入电信号的大小提供方向空盒子及无压力补偿流量控制。在起动或维修时，该阀输入信号也可通过七芯插头以模拟量提供而进行操作，为了补偿由于负载变化引起流量的波动，可以使用叠加式压力补偿器以保持阀压降为恒值。整阀具有抗震，抗冲击，抗环境影响等特点

DPZO-TE-273-S5 E 40

先导式比例换向阀，两级，带位置传感器，16通径，根据输入电信号的大小提供方向空盒子及无压力补偿流量控制。比例阀与放大器配合工作，电子放大器对比例阀提供一适量电流，以使阀的调整量与供给电子放大器的输入信号一致。阀的输入信号是通过总线提供，在起动或维修时，该阀输入信号也可通过七芯插头以模拟量提供而进行操作，为了补偿由于负载变化引起流量的波动，可以使用叠加式压力补偿器以保持阀压降为恒值。整阀具有抗震，抗冲击，抗环境影响等特点。

叠加式溢流阀HMP-015 210 22

HMP是直动式溢流阀，两级，作用于A口和B口，交互式溢流，最大流量35L/min；最大压力210bar，压力设定范围10-210bar，压力可以自行手动调节，阀适用于使用具有相似润滑特性的矿物油和合成油的液压系统中

叠加单向节流阀JPQ-312 22

JPQ-312是25通径，流量达300l/min，压力达350bar，双路的，控制油口A.B的回油的叠加式单向节流阀，不带补偿的单向节流阀，它通过单向阀允许反向自由流动。用螺栓装置来调节流量。

ATOS先导式单向阀JPR-312 16

25通径，流量达300l/min，压力达350bar，双作用，作用于A口和B口，此阀适用于矿物油或具有相似润滑特性合成液的液压系

PFE-51090 3DT 23

定量叶片泵，排量90.0cm3/rev，安装方便，进油口和出油口可以装配在任何四个相应的位置上

QVHZO-A-06 45 20

ATOS 比例流量阀

DPHI-3713 E-X 24DC53

25通径，三位先导式电磁方向阀，由一个直动式电磁阀控制。适合交直流供给电源。

E-ATR-7 400

放大型压力传感器检测液压油的静态和动态压力，并输出与之成比例的电流信号。压力测量范围是0~400bar传感器有内部电阻桥式电路组成，具有高抗过敏及抗峰压得特点。

现货供应ATOS比例换向阀DHZO-A-073-S5

6通径直动式比例换向阀，不带位置传感器，根据输入电信号的大小提供方向控制及无压力补偿流量控制...

阿托斯先导阀DHRZO-P5-012/25

阿托斯电磁安全阀DHI-0713/FI/NO-X 24DC

带感应式接近开关监控阀芯位置的电磁安全阀,输出反映阀芯位置的液压状态的电信号,通常用于在需要情况下切断动力源至执行机构的油路....

阿托斯DKZOR-AE-173-L5型比例换向阀

直动式比例阀，10通径，带电子放大器，不带位置传感器,根据输入信号大小提供方向控制及无压力补偿流量控制...

阿托斯手动换向阀DH-0151

DH-0151 是手柄式,两端位,机械定位,6通径,流量达50l/min的滑阀式方向阀...

HG-031/210叠加式减压阀

6通径叠加式减压阀,P口减压,流量达50min,压力设定达210bar...

阿托斯单向阀节流阀AQFR-10

AQFR-10是带有单向阀,无压力补偿的节流阀,允许反向自由流动...

阿托斯AGRLE-10 单向阀

AGRLE-10 是10通径的板式安装的先导式单向阀,先导腔外泄型....

阿托斯AGMZO-A-10/315先导式比例溢流阀

ISO4401标准，06通径锥阀型，先导式比例溢流阀，阀的压力调整量与输入电信号成正比

阿托斯减压阀AGIRR-10/210

座阀式两级压力控制阀.10通径带单项阀的减压阀,压力调整范围7~210bar...

阿托斯溢流阀AGAM-10/10/350

10通径,一个压力等级,压力调整范围是8~350bar.可配装用于卸荷的SDHI-0639/O的电磁换向阀而形成电磁溢流阀...

阿托斯溢流阀AGAM-10/210

AGAM-10/210为板式连接的座阀式两级压力溢流阀,10通径,一个压力级数,压力范围7~210bar,最大流量200l/min,...

阿托斯E-MI-AC-01F 放大器

E-MI-AC型电子放大器为标准（DIN43650标准）的电子插头式，用于驱动单个或双个ZO(R)-A型电磁比例阀。通过CE标准认证，即EMC-欧洲电磁兼容规范...

阿托斯ADR-25单向阀

ADR-25为ATOS管式安装单向阀,尺寸G1"螺纹接口,最大流量300l/min,最大工作压力350bar....

先导式溢流阀AGAM-10/10/210-IX24DC

AGAM-10/10/210-IX24DC为板式连接的座阀式两级压力溢流阀,10通径,一个压力级数,压力范围7~210bar,最大流量200l/min,适用于交...

压力传感器E-ATR-6/400/I

放大型压力传感器检测液压油的静态和动态压力，并输出与之成比例的电流信号。压力测量范围是0~400bar传感器有内部电阻桥式电路组成，具有高抗过敏及抗峰压得特点。...

阿托斯E-ME-AC-05F/RR 电子放大器 阿托斯E-ME-AC-05F 电子放大器

欧板式电子放大器,用于驱动双电磁铁无阀芯位置反馈的比例阀,例如,DHZO-A-07,DKZOR-A-17等类的比例阀换向阀,带有可调不对称斜坡.放大器对比例电磁...

阿托斯E-ME-AC-01F 20/2电子放大器

欧板式电子放大器,用于驱动单电磁铁无阀芯位置反馈的比例阀例如,DHZO-A-05,DKZOR-A15-等类的比例阀换向阀...

阿托斯DLHZO-TE-040-L51 伺服比例换向阀

DLHZO型阀为高性能比例伺服阀，直动式，滑套结构，带LVDT位置传感器，根据输入电信号提供方向控制及无压力补偿流量控制。配内部传感器和集成式放大器...

阿托斯PFG-128-D齿轮泵

定量外啮合齿轮泵,轴向液压平衡,排量2.8立方厘米每转,最高压力220bar...

KM-011/210叠加式溢流阀

10通径,单级溢流阀,作用于P口,T口回油,压力调整范围5~210bar...

ATOS阿托斯QV-06/1流量阀

压力补偿流量控制阀,ISO4401标准，6通径，最大流量1.5l/min

ATOS电液换向阀DPHI-3713/E-X24DC53

25通径，AGMZO-TERS-PS-010/210/I 三位先导式电磁方向阀，由一个直动式电磁阀控制。适合交直流供给电源。

AGMZO-TERS-PS-010/210/I

ISO4401标准，06通径锥阀型，先导式比例溢流阀，阀的压力调整量与输入电信号成正比，带压力传感器和集成式数字放大器，自身可实现闭环控制，大大提高了阀的动静态特性。集成式放大器已经过工厂预调，保证了阀的良好性能，阀的安装和电气连接简单，且阀与阀之间可完全互换。

DPZO-TE-273-S5/E 40

先导式比例换向阀，两级，带位置传感器，16通径，根据输入电信号的大小提供方向空盒子及无压力补偿流量控制。比例阀与放大器配合工作，电子放大器对比例阀提供一适量电流，以使阀的调整量与供给电子放大器的输入信号一致。阀的输入信号是通过总线提供，在起动或维修时，该阀输入信号也可通过七芯插头以模拟量提供而进行操作，为了补偿由于负载变化引起流量的波动，可以使用叠加式压力补偿器以保持阀压降为恒值。整阀具有抗震，抗冲击，抗环境影响等特点

RZMO-A* -010比例溢流阀，直动式，不带集成式压力传感器，带集成式电子放大器选项

RZMO-TERS (AERS) -010 比例溢流阀，直动式，带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器

RZGO-A* -010比例减压阀，直动式，不带集成式压力传感器，带集成式电子放大器选项

RZGO-TERS(AERS) -010 比例减压阀，直动式，带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器

AGMZO-A*比例溢流阀，先导式，不带集成式压力传感器，带集成式电子放大器选项

AGMZO-TERS (AERS)比例溢流阀，先导式，带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器

AGRCZO-A*比例减压阀，先导式，不带集成式压力传感器，带集成式电子放大器选项

AGRCZO-TERS (AERS)比例减压阀，先导式，带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器

RZMO-A* -030比例溢流阀，先导式，板式安装，不带压力传感器，带集成式电子放大器

HZMO-A* -030比例溢流阀，先导式，叠加式安装，不带压力传感器，带集成式电子放大器

RZMO-TERS (AERS) -030比例溢流阀，先导式，板式安装，带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器

RZGO-A* -033比例减压阀，先导式，板式安装，不带集成式压力传感器，带集成式电子放大器选项

HZGO -031,KZGO -033比例减压阀，先导式，叠加式安装，不带集成式压力传感器，带集成式电子放大器选项

RZGO-TERS(AERS) -033比例减压阀，先导式，板式安装， 带集成式或远程压力传感器和集成式电子放大器

PVPC型轴向柱塞泵

产品介绍：Atos的PVPC是高压、低噪音的变量轴向柱塞泵,适用于液压油或具有相同润滑特性的合成液。
              有效排量同泵油柱塞①行程有关。通过两个不同作用面积的伺服柱塞③和压缩弹
              簧④改变斜盘②的倾角，从而改变柱塞①的行程。
              旋转缸体⑤带动柱塞作圆周运动同时使柱塞在缸体内作往复运动，从而吸排油液。

比例插装阀

LICZO-A*压力补偿阀\LIMZO-A*溢流阀\LIRZO-A*减压阀比例压力插装阀不带集成式压力传感器&带集成式电子放大器选项

LICZO-TERS (AERS)压力补偿阀\LIMZO-TERS (AERS)溢流阀\LIRZO-TERS (AERS)减压阀比例压力插装阀,带集成式或远程压力传感器&集成式数字电子放大器

LEQZO-A比例节流插装阀，2通，不带集成式传感器，带集成式电子放大器选项

LIQZO-T比例节流插装阀，2通，带集成式主级位移传感器和电子放大器选项

LIQZO-L-**2高动态，2通，比例节流插装阀，带2个集成式位移传感器，带集成电子放大器选项

LIQZO-L-**3高性能，3通，比例节流插装阀，带2个集成式位移传感器，带集成电子放大器选项

比例流量控制阀

QVHZO-A*,QVKZOR-A*比例流量控制阀，2通或3通，压力补偿型，不带位移传感器，ISO 4401标准

QVHZO-T*,QVKZOR-T*比例流量控制阀，2通或3通，压力补偿型，带位移传感器，ISO 4401标准

QVHMZO,QVKMZOR比例阀，压力/流量复合控制，3通压力补偿型，ISO 4401标准

QVMZO比例阀，压力/流量复合控制，双级，3通压力补偿型

防爆比例控制阀

防爆比例控制阀，配分体式放大器 – Atex标准或Rostechnadzor认证

防爆比例控制阀，配分体式放大器 - C UL US认证

防爆比例控制阀，带集成式数字放大器 - Atex 标准认证

方向控制阀

DHZO-A*,DKZOR-A*比例方向阀，直动式，不带集成式传感器，带集成式电子放大器选项

DHZO-T*,DKZOR-T*同上，但带集成式位移传感器

DPZO-A* -1,-2,-3两级比例阀，不带位移传感器，带集成式电子放大器选项

DPZO-T* -1,-2,-3同上，但主级带位移传感器

DPZO-L* -1,-2,-3同上，高性能，先导级和主级均带集成式位移传感器

DLHZO-T*DLKZOR-T*伺服比例阀，直动式，阀芯 - 阀套结构， 闭环反馈&带集成式 电子放大器选项，高响应

PFG-1,PFG-2,PFG-3齿轮泵外啮合定量齿轮泵，轴向液压平衡

电磁换向阀使用指南

电磁换向阀，标准型

DHI, DHU, DHO 直动式电磁阀，滑阀芯，ISO 4401 板式安装

DKE, DKER直动式电磁阀，滑阀芯，ISO 4401 板式安装

DLOH, DLOK直动式电磁阀，锥阀芯，零泄漏，ISO 4401 板式安装

DPH*-1、DPH*-2、DPH*-3、DPH*-6两级电磁阀，滑阀芯，ISO 4401 板式安装

电磁换向阀，特殊应用型

安全阀直动式，先导式和插装式安装，带机械式微动开关或感应式接近开关

JO-DL安全阀螺纹插装式安全阀，锥阀芯，零泄漏，可选感应式传感器选项和CE认证选项

防爆阀,Atex标准防爆电磁阀 – 开/关控制和比例控制 -Atex 或俄罗斯Rostechnadzor标准认证

防爆阀, UL标准防爆电磁阀 – 开/关控制和比例控制 -UL 美国标准认证

本质安全型阀本质安全阀 ，在危险环境中限制功耗 - Atex 认证

不锈钢阀不锈钢防爆阀，适用于腐蚀性环境&水基液介质， 带防爆型抗氧化电磁铁 – Atex认证

不锈钢阀不锈钢防爆阀，标准液压油，带抗氧化电磁铁，为 Atex 或C UL US认证

辅助项带辅助手柄的电磁阀 ，在断电情况下可通过手柄进行应急操作

机动，液控，气控方向阀

DH-00,-01, -02手柄， 凸轮或机械式操作方向阀ISO 4401 板式安装

DK-10,-11, -12手柄， 凸轮或机械式操作方向阀ISO 4401 板式安装

DP-20, -21, -30, -31手柄， 凸轮或机械式操作方向阀ISO 4401 板式安装

DH-04,-05, 液控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装
DK-14,-15液控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装

DP-24, -25, -34, -35液控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装

DP-64, -65液控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装

DH-08,-09,气控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装
DK-18,-19气控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装

DPH-28,-29，-38,-39气控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装

DPH-68, -69气控方向阀，单级或两级ISO 4401 板式安装

压力控制阀     螺纹插装式

SP-CART直动式溢流阀，螺纹式安装，标准型或CE安全认证型，可选PED选项

压力控制阀     管式安装

ARE溢流阀，直动式 – 螺纹油口，标准型或CE安全认证型，可选PED选项

ARAM溢流阀，先导式 – 螺纹油口，标准型或CE安全认证型，可选PED选项

压力控制阀     板式安装

AGAM溢流阀，先导式ISO 6264 板式安装， 标准型或CE安全认证型，可选PED选项

AGIR减压阀、AGIS顺序阀、AGIU卸荷阀，先导式 ISO 5781 板式安装

压力控制阀     法兰式安装

REM溢流阀，先导式，带SAE法兰，可直接安装在泵的出油口上

流量控制阀

QV-06  2通流量阀，带压力补偿器， ISO 4401 板式安装

QV-10, 20  2通或3通流量阀，带压力补偿器， ISO 6263 板式安装

AQFR节流阀，管式安装，螺纹油口

单向阀

DB, DR旋入式插装单向阀

ADR管式安装单向阀，螺纹油口

ADRL先导式单向阀，管式安装，螺纹油口;

AGRL, AGRLE先导式单向阀, ISO 5781 板式安装

压力控制阀

HMP叠加式溢流阀，直动式
HM, KM叠加式溢流阀，先导式

HS, KS叠加式顺序阀，直动式或先导式

HG, KG叠加式减压阀，3通，直动式或先导式

JPG-211，JPG-311叠加式减压阀，2通，先导式

HC-011，KC-011，JPC-211叠加式压力补偿器，直动式或先导式

流量控制阀

HQ, KQ，JPQ-2, JPQ-3叠加式流量控制阀，单向节流阀，带反向自由流动

DHQ, DKQ叠加式快/慢速控制阀，由带压力补 偿器的流量控制阀和旁通电磁阀组成

单向阀

HR, KR叠加式单向阀，直动式或先导式

JPR-2, JPR-3叠加式单向阀，先导式

压力继电器

MAP定差式压力继电器，最大压力650bar

数字放大器  用于不带传感器的比例

E-MI-AS-IR数字式， DIN 43650标准，插头式安

E-BM-AS-PS数字式，导轨式安装，DIN EN 60715标准

E-RI-AES数字式，集成式安装

E-RI-AEG,E-RI-AEZ数字式，集成式安装，带循环信号发生器

数字放大器  用于带传感器的比例阀

E-RI-TERS,E-RI-AERS数字式，集成式安装，用于带集成式(TERS)或远程(AERS)位移传感器的比例压力控制阀

E-RI-TES,E-RI-LES数字式，集成式安装，用于带1个(TE)或2个(LE)位移传感器的直动式和先导式比例阀

E-RI-TES /S*,E-RI-LES /S*数字式，集成式安装，用于带1个(TES)或2个(LES)位移传感器和P/Q复合选项控制的直动式和先导式比例阀

E-RI-PES数字式，集成式安装，用于带集成式（或远程）压力传感器和P/Q复合控制选项的比例变量泵

数字放大器附件

用户指南数字式电子放大器概要

E-SW-PS(BC 或 BP)用于串口 (PS), CANopen (BC) 或PROFIBUS DP (BP) 通讯接口的数字放大器编程工具

数字工具用于数字放大器的USB 适配器，对接电缆和终端服务器

模拟式放大器  用于不带传感器的比例阀

E-MI-AC模拟式， DIN 43650标准，插头式安装

E-BM-AC模拟式，标准Undecal快速插入式安装，DIN43700标准

E-ME-AC模拟式，欧板式安装

E-RP-AC模拟式，铝合金壳体，密封盒式，抗震动，适用于户外环境，用于不带传感器的比例阀

E-RI-AE模拟式，集成式安装

模拟式放大器  用于带传感器的比例阀

E-ME-T模拟式，欧板式安装，用于带一个位移传感器的直动式和先导式比例阀

E-ME-L模拟式，欧板式安装，用于带二个位移传感器的先导式比例阀

E-ME-T-2*H模拟式，双欧板式安装，用于带一个位移传感器的直动式或先导式双比例阀

E-RI-TE,E-RI-LE模拟式，集成式安装，用于带1个(TE)或2个(LE)位移传感器的比例阀

其它电子器件

E-ATR-7压力传感器，带模拟型输出信号

E-ATRA-7防爆型压力传感器，带模拟型输出信号

E-DAP数显型压力继电器

电子附件操纵杆和放大器支撑架