XK3201B固定水泥包装机

- 1.3  技术参数

- 1.3.1型号　　　　　　　　XK3120B

- 1.3.2准确度　　　　　　　III级　n=3000

- 1.3.3模拟部分

- 转换原理　　　　　   双积分A/D

- 传感器灵敏度范围：　 1.5~3mV/V

- 转换速度　　　　　　 20~40次/秒

- A/D转换分辨码　　　 5万码

- 非线性　　　　　　　 ＜0.01%F.S

- 满量程温度系数　　　 8PPM/℃

- 标定                全部采用键盘操作完成

- 供桥电源    　　　　 DC8V，

- 传感器的连接方式     采用4线式

1.3.4显示             　 15位1英寸高亮数码管及5个状态指示灯

分度值             1/2/5/10/20/50/100可选

1.3.5键盘

- 数字键　　　　　    4个    [+] [- ] [→] [←]

- 功能键　　　　　　  4个    [清零] [置零] [F1] [F2]

1.3.6使用电源

- 交流电源　　　　　  AC220V（-15%~+10%）;50HZ(-2%~+2%)

- 交流保险丝　　　　  0.5A

1.3.7使用环境

- 使用温度　　　　　  0℃-40℃

- 相对湿度	      ≤85%RH

- 主要功能特点

- ●　双闸门控制、输出状态可转换

- ●　延迟输出掉袋信号

- ●　流程式按键校秤

- ●　按键去皮或置零功能

- ●　远程按扭置零功能

- ●　工作状态LED指示

- ●　累计计数

- ●  具备日历时钟功能

- ●　自动调节装袋的速度

- ●  具有按键启动开闸门功能

- ●  峰鸣器报警功能