- TD型斗式提升机

一、万宏斗式提升机概述
　　TD斗式提升机又叫胶带斗式提升机、斗提等，TD型按JB3926—85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统D型斗式提升机相比，输送效率高，料斗形式多，应优先选用。
　　斗型有Q型（浅斗）、H型（弧低斗）、zd型（中深斗）、sd型（深斗）四种。

二、万宏TD型斗式提升机优势
　　1、结构紧凑，占地面积小
　　2、提升高度大，输送滤高
　　3、提升系统布置紧走，密封性能高
　　4、结构简单，运行平稳，使用寿命长
　　5、安全可靠，易于维护

三、TD斗式提升机使用范围
　　万宏生产的TD胶带斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散装物料，如：粮食、煤、水泥、碎矿石等。
　　广泛应用于化工、冶金、建材、粮食、食品、矿山等行业。

一、万宏TD斗式提升机动力参数：

| 型号 |  | TD160 |  | TD250 |  | TD315 |  | TD400 |  | TD500 |  | TD630 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 （t/m³） | 料斗 | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw |
| 0.8 | Q | 40 | 4 | 40 | 5.5 | 30 40 | 7.5 11 | 40 | 11 | 40 | 15 |  |  |
|  | H | 30 40 | 4 5.5 | 25 40 | 5.5 7.5 | 20 40 | 7.5 11 | 40 | 11 | 30 40 | 15 18.5 | 40 | 22 |
|  | Zd | 30 40 | 4 5.5 | 25 40 | 5.5 7.5 | 25 40 | 7.5 11 | 40 | 11 | 34 40 | 15 18.5 | 40 | 22 |
|  | Sd | 20 40 | 4 5.5 | 18 35 40 | 5.5 7.5 11 | 18 40 | 7.5 11 | 25 40 | 11 15 | 24 36 40 | 15 18.5 22 | 26 40 | 22 30 |
| 1.25 | Q | 30 40 | 4 5.5 | 40 | 5.5 | 25 40 | 7.5 11 | 40 | 11 | 34 40 | 15 18.5 |  |  |
|  | H | 20 40 | 4 5.5 | 20 40 | 5.5 7.5 | 12 40 | 7.5 11 | 22 40 | 11 15 | 18 30 40 | 15 18.5 22 | 30 40 | 22 30 |
|  | Zd | 20 40 | 4 5.5 | 20 40 | 5.5 7.5 | 16 40 | 7.5 11 | 25 40 | 11 15 | 25 40 | 15 18.5 | 28 40 | 22 30 |
|  | Sd | 15 40 | 4 5.5 | 12 28 40 | 5.5 7.5 11 | 30 40 | 11 15 | 15 30 40 | 11 15 18.5 | 12 24 34 40 | 15 18.5 22 30 | 16 32 40 | 22 30 37 |
| 2 | Q | 20 40 | 4 5.5 | 22 40 | 5.5 7.5 | 15 40 | 7.5 11 | 25 40 | 11 15 | 25 40 | 15 18.5 |  |  |
|  | H | 20 40 | 4 5.5 | 12 25 40 | 5.5 7.5 11 | 25 40 | 11 15 | 12 26 40 | 11 15 18.5 | 16 26 40 | 18.5 22 30 | 18 34 40 | 22 30 37 |
|  | Zd | 20 40 | 4 5.5 | 12 25 40 | 5.5 7.5 11 | 30 40 | 11 15 | 15 30 40 | 11 15 18.5 | 12 22 32 40 | 15 18.5 22 30 | 16 32 40 | 22 30 37 |
|  | Sd | 22 40 | 5.5 7.5 | 16 30 | 7.5 11 | 18 24 | 11 15 | 16 26 36 | 15 18.5 22 | 14 20 34 | 18.5 22 30 | 18 26 36 | 30 37 45 |

二、TD斗式提升机主要技术参数：

| 型号 | TD160 |  |  |  | TD250 |  |  |  | TD315 |  |  |  | TD400 |  |  |  | TD500 |  |  |  | TD630 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd |
| 输送量 （m³/h） | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 24 | 46 | 41 | 66 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 |
| 斗宽 （mm） | 160 |  |  |  | 250 |  |  |  | 315 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 630 |  |  |
| 斗容 （L） | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 14 | 14.6 | 23.5 |
| 斗距 （mm） | 280 |  | 350 |  | 360 |  | 450 |  | 480 |  | 560 |  | 480 |  | 560 |  | 500 |  | 630 |  | 710 |  |  |
| 带宽 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 700 |  |  |
| 斗速（m/s） | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  |
| 物料 最大块（mm） | 25 |  |  |  | 35 |  |  |  | 45 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  |

- TH型斗式提升机

一、万宏TH斗式提升机概述
　　TH斗式提升机又叫环链斗式提升机、斗提机等，TH型按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先选用，除连接尺寸外，HL斗式提升机的链条、链轮、张紧装置与TH型相同。

二、万宏TH型斗式提升机优势
　　1、结构紧凑，占地面积小
　　2、轮缘采用组合链轮，更换方便
　　3、自动张紧装置
　　4、结构简单，运行平稳，有效保护运动部件
　　5、安全可靠，易于维护，使用寿命长

三、TH斗式提升机结构
　　掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250℃。

四、TH斗式提升机使用范围
　　万宏生产的TH环链斗式提升机适用于垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状及大小状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等。
　　广泛应用于化工、冶金、建材、粮食、食品、矿山等行业。

五、万宏TH型斗提升料斗用途
　　Zh——中深斗：输送湿粘性物料，如糖、湿细沙等。
　　Sh——深斗：输送量的粉状至小块状物料，如水泥、砂、煤等。

一、万宏TH斗式提升机动力参数：

| 型号 |  | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容重0.8t/m³ | H m | 16 | 14 | 28 | 24 |
|  | 功率kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
|  | H m | 40 | 40 | 40 | 34 |
|  | 功率kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
|  | H m |  |  |  | 40 |
|  | 功率kw |  |  |  | 30 |
| 容重1.25t/m³ | H m | 35 | 18 | 28 | 24 |
|  | 功率kw | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
|  | H m | 40 | 35 | 40 | 34 |
|  | 功率kw | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
|  | H m |  | 40 |  | 40 |
|  | 功率kw |  | 18.5 |  | 30 |
| 容重2t/m³ | H m | 20 | 20 | 18 | 14 |
|  | 功率kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
|  | H m | 35 | 30 | 25 | 24 |
|  | 功率kw | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
|  | H m |  |  | 40 | 35 |
|  | 功率kw |  |  | 30 | 37 |

二、万宏TH环链斗式提升机主要技术参数：

| 型号 | 料斗形式 | 输送量 （m³/h） | 斗宽 （mm） | 斗容 （l） | 斗距 （mm） | 链条 规格 | 链轮节径（mm） | 斗速 （m/s） | 物料最大块 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH315 | Zh | 21 | 315 | 3.75 | 500 | Φ18×50 | 630 | 1.4 | 45 |
|  | Sh | 36 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| TH400 | Zh | 36 | 400 | 5.9 | 600 | Φ18×50 | 710 | 1.4 | 55 |
|  | Sh | 56 |  | 9.5 |  |  |  |  |  |
| TH500 | Zh | 45 | 500 | 9.3 | 688 | Φ22×86 | 800 | 1.5 | 65 |
|  | Sh | 70 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| TH630 | Zh | 68 | 630 | 14.6 | 688 | Φ22×86 | 900 | 1.5 | 75 |
|  | Sh | 110 |  | 23.6 |  |  |  |  |  |
| TH800 | Zh | 87 | 800 | 23.3 | 920 | Φ26×92 | 1000 | 1.6 | 85 |
|  | Sh | 141 |  | 37.5 |  |  |  |  |  |
| TH1000 | Zh | 141 | 1000 | 37.6 | 920 | Φ26×92 | 1250 | 1.6 | 100 |
|  | Sh | 220 |  | 58 |  |  |  |  |  |

注：1、表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。
　　2、张紧力计算： G=40+0.232*H
　　　式中：Q——输送量（t/h） H——提升高度（mm） G——张紧力（kg）