- 振动输送机

一、万宏SGZ振动输送机概述
　　振动输送机又叫水平输送机、长距离振动输送机、耐高温输送机等，广泛用于各个行业中温度在300℃ 以下的各种粉状、粒状、块状及其混合物等物料的输送，是一种通用性很强且结构先进的高温物料振动输送设备。

二、万宏SGZ长距离振动输送机优势
　　1、可全封闭输送，消除粉尘污染，也可敞开输送
　　2、输送量大、隔热效果好，不需冷却装置，耗电少
　　3、结构简单、调试容易、易损件少、维修方便
　　4、启动、停机迅速、运转平稳，隔振性能好、噪音小
　　5、安装方便，不需专用地基及地脚螺栓，便于移动位置
　　6、单机输送距离可达20米，多机软连接可随需要任意延长
　　7、可以多点进、卸料，适宜于水泥熟料及矿渣库底、库顶输送

三、振动输送机工作原理
　　   SGZ系列长距离振动输送机采用两台振动电机作为激振源，运用自同步原理，两台振动电机反向转动，使输送机底部平衡架产生往复振动，经过主振簧与导向板簧的作用，带动上部输送槽振动，从而达到输送物料的目的。
　　 SGZ型长距离振动输送机有敞开式、封闭式两种，料槽横截面可以做成圆形、矩形和梯形等多种型式。料槽的进料和出料也可根据需要制成一点进料、一点出料，一点进料、多点出料，多点进料、一点出料等多种型式。输送距离较长时可用多台输送机连接起来输送。SCG型长距离振动输送机料槽使用橡胶弹簧或钢簧支承，依靠固定在料槽上的两台振动电机的自同步运转，使料槽产生直线振动。

四、万宏振动输送机基本布置形式
　　SGZ型长距离高温物料振动输送机广泛适用于建材、治金、化工、采煤采矿、机械制造、煤炭、烟草、粮食、医药等行业。
　　主要用于粉状、粒状、块状及其混合品等物料的输送。例如：水泥行业的原料、中间半成品及成品的输送，化工行业固体原料、半成品的输送，采掘行业矿石、精矿与尾矿的输送等作业上。

五、订购注意事项
　　1、耐高温输送机不宜输送高粘度、高水分含量的物料及易燃、易爆物品；
　　2、若输送粉状物料或以粉状为主的混合物料时，产量将下降；
　　3、订货时需说明以下事项：物料种类及堆比重；物料粒度及含水量；输送产量；输送长度；若需中间进、卸料、则要注名进、卸料之间的距离,附简图；应注明设备的使用场所(如库顶、库底或立窑下等)。

万宏SGZ振动输送机主要技术参数：

| 型号 | SCG300 | SCG400 | SCG600 | SCG800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单机输送距离（m） | 5-25 |  | 8-25 |  |
| 输送产量（T/H） | ≤15 | ≤25 | ≤40 | ≤60 |
| 电动功率（TW） | 3-7.5 |  | 5.5-15 |  |
| 设备每米重量（KG/M） | 300 | 500 | 700 | 800 |
| 物料性质 粒度（MM） | 0.5<100< P> |  | 0.5<200< P> |  |
| 物料性质 温度（℃） | <300 |  |  |  |
| 物料性质 含水量及粘性 | 含水量小于5%的非粘性、非易燃易爆物料 |  |  |  |

注：1、输送产量是以散体比重为1.6吨/米3,温度小于300℃的水泥熟料测定。
2、若输送其它物料时,可参照下列公式换算产量 Q=a*Q’Qλ/1.6 a-折减系数约为0.5∽1。
粉状物料取小值,块装物料取大值。 Q’-表中所示产量λ-输送物料的比重。