荣茂净水咨询热线：0371-64225696 传真：0371-64225696 手机：13526466298  18638742646 QQ：1369997063 联系人：王经理   聚合硫酸铝是一种白色或浅黄色块状或片状物体，主要用于饮用水净化和工业污水处理的絮凝剂，也可以用于造纸业增加纸张的硬度助剂、着色剂和消泡剂。                                               聚合硫酸铝【英文名称】 polyalumi rlillm sulfate 【分子式】 [A12(OH)m(S04)3- ]n 【物化性质】 为透明澄清溶液，稳定件差随碱化度升高，其稳定性越差，须投加稳定剂提高其稳定性。 【制 备】 由一定量A12(S04)3与Ca(OH)2溶液在一定温度下反应并经熟化制得。【技术指标】项 目 指 标 碱化度/% 25~45 
pH值 3~3.5 
【包装及储运】 须投加酒石酸一酒石酸钠(1：2)做稳定剂，剂量为聚合硫酸铝的20％～25％．储存存约半年；【用 途】 聚合硫酸铝适宜的pH值范围为5~9，低温状态下仍有很好的絮凝除浊率。对去除废水中的重金属、处理含氟废水效果明显。聚合硫酸铝絮凝效果优于硫酸铝，其最佳经济投加量应控制在20×10-6左右，白色聚合氯化铝是由氢氧化铝粉与高纯经喷雾干燥加工而成的一种白色或乳白色奶粉状精细粉末，裸露在空气中极易融化。又称:喷雾干燥聚合氯化铝。它与普通聚铝相比具有如下特点：一、AL2O3含量高，》29.5% 。二、盐基度低，只有50%，而普通聚铝的盐基度是90%左右 三、水不溶物小，只有0.3%，而普通聚铝有2%以上。四、颜色纯净，该产品化水后水溶液清澈透明，没有任何颜色，而普通聚铝水溶液颜色发黄或者褐色。产品用途：1、主要用于生活饮用水、工业给水、油田回注水、循环冷却水和各种污水（如城市生活污水、含油污水、印染污水、造纸污水、钢厂污水的脱色等）处理。2、造纸施胶沉淀剂、制糖脱色澄清剂。3、用于鞣革、医药、化妆品和精密铸造等多个领域。近年来，白色聚合氯化铝已取代硫酸铝做为造纸行业的中性施胶沉淀剂，与硫酸铝相比，白色聚合氯化铝具有如下特点：1)大量带有正电荷、形态稳定的多核羟铝络合物，能有效地促进絮凝、施胶。2） 外观白色，铁含量极低，能满足制造优质纸张的需要。3） 聚合氯化铝是氯化铝的预水解物，水解程度相对较低，纸浆pH值的下降幅度比硫酸铝小。4） 硫酸铝仅适合酸性施胶，而聚合氯化铝可以在酸性和中性环境中施胶，对系统的腐蚀明显减弱，白水的处理更加容易。5）可加填廉价的碳酸钙填料，不仅降低了生产成本、提高了纸张的白度和耐折性，同时也克服了合成胶料（如AKD等）难以避免的缺点（如打滑、施胶度难以控制等）。6）使用聚合氯化铝施胶，浆料的助留、助滤作用明显提高。7） 纸张性能除裂断长外，其它各项指标均不同程度地提高。使用方法 将固体产品配制成含量为10%的液体产品，在待施胶的浆料中加1.5-3.0%的液体产品，并搅拌使其与浆料充分混合即可。其用法与硫酸铝一样，用量仅为硫酸铝的三分之一，按绝干纸计算用量为2%－3%。             包装及防护： 本产品采用内外双层包装，内用塑料袋，外用编织袋。每包25公斤。注意事项：1、本产品属偏酸性产品，绝对禁止同碱性物质（如漂白水、石灰等）一同存放，否则产品会失效。2、固体产品易吸潮，应放置在干燥的地方存放。3、在包装袋完好情况下，保质期一年。
技术参数：指标名称 优质 一级 二级 
外观 白色 浅灰白色 浅灰黄色 
氧化铝（AL2O3）%≥ 16.8 15.8 15.6 
氧化铁（Fe2O3）%≤ 0.20 0.35 0.50 
水不溶物%≤ 0.05 0.10 0.15 
PH值（1%水溶液） 3.0 3.0 3.0 
砷（As）%≤ 0.0005 0.0005 0.0005 
重金属（以pb计）%≤ 0.002 0.002 0.002                                                         荣茂净水材料有限公司主营产品有：各种规格活性炭、椰壳活性炭、粉状脱色活性炭、煤质柱状活性炭、无烟煤、石英砂、稀土瓷砂、果壳滤料、磁铁矿、活性碳、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、锰砂、卵石、多面空心球垫层滤料，广泛适用于城镇给水、排水以及化工、冶金、电力、油田、印染、造纸、制药、工业污水处理等领域，是目前最理想的水质净化过滤填料。                                               本公司技术力量雄厚，生产设备齐全，生产工艺精细，用户至上，信誉第一，质优价廉，供货及时，代办托运，热诚服务，敬请光临。                                                                    备注：产品要15吨以下走物流公司，15吨以上有荣茂货运部专车配送。　　
厂家24小时垂询热线：0371-64225696移动电话：13526466298  18638742646 销售经理：:王经理
（郑州荣茂净水材料有限公司-拥有自己的配货车）