| ● 控制规模：64点 MR/MT ● 第三代微型可编程控制器 ● 内置高达64K大容量的RAM存储器 ● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令 ● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点 ● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型) ● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器 产品构成 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 内容 | 连接内容 |
| 基本单元 | 内置有CPU、电源、输入输出、程序内存的可编程控制器主机。 | 可连接各种扩展设备。 |
| 扩展单元 | 内置电源的输入输出扩展。附带连接电缆。 | 输入输出的最大扩展点数为256点。（特殊扩展：最多8台） 与CC-Link远程I/O的合计最大为384点。 关于台数的详细内容，请参考后述的机型选择。 |
| 扩展模块 | 从基本、扩展单元获得电源供给的输入输出扩展。 内置连接电缆。 |  |
| 扩展电源单元 | AC电源型基本单元的内置电源不足时，扩展电源。 | 可P给输出扩展模块或者特殊功能模块供给电源。 |
| 特殊单元 | 内置电源的特殊控制用扩展。 附带连接电缆。 | 输入输出的最大扩展点数为256点。（特殊扩展：最多8台） 与CC-Link远程I/O的合计最大为384点。 关于台数的详细内容，请参考后述的机型选择。 |
| 特殊模块 | 从基本、扩展单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接电缆。 |  |
| 功能扩展板 | 可内置于可编程控制器中的，用于功能扩展的设备。 不占用输入输出点数。 | 可安装1块。可与特殊适配器合用 |
| 特殊适配器 | 从基本单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接用接头。 | 连接高速输入用、高速输出用的特殊适配器时，不需要功能扩展 板；但是与通信用及模拟量用的特殊适配器合用时，需要功能 扩展板。 |
| 存储器盒 | 闪存：最大16000步：最大64000步(带程序传输功能/不带程序传输功能） | 可内置1台。 |
| 显示模块 | 可安装于可编程控制器中进行数据的显示和设定。 | 可内置1台fx3u-7dm型显示模块。 |

- 规格

| 电源输入输出 | 电源规格 | AC电源型：AC100V-240V 50/60Hz DC电源型：DC24V |
| --- | --- | --- |
|  | 耗电量 | AC电源型：30W(16M)，35W(32M),40W(48M),45W(64M),50W(80M) ,65W(128M) DC电源型：25W(16M)，30W(32M),35W(48M),40W(64M),45W(80M), |
|  | 冲击电流 | AC电源型：最大30A 5ms以下/AC100V，最大45A 5ms以下/AC200V |
|  | 24V供电电源 | DC电源型：400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M) |
|  | 输入规格 | DC24V，5～7mA (无电压触点、或者漏型输入时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入) |
|  | 输出规格 | 继电器输出型：2A/1点、8A/4点COM 8A/8点COM AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为240V)DC30V以下 晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点 1.6A/8点 COM DC5V~DC30V |
|  | 输入输出扩展 | 可连接FX2N系列用的扩展设备。 |
| 性能 | 程序存储器 | 内置64000步RAM(电池支持) 选件：64000步闪存存储盒<带程序传送功能/没有程序传送功能>，16000步闪存存储盒 |
|  | 时钟功能 | 内置实时时钟（有闰年修正功能）月差±45秒/25℃ |
|  | 指令 | 基本指令27个、步进梯形圈指令2个、应用指令209种 |
|  | 运算处理速度 | 基本指令：0.065s/指令，应用指令：0.642~数100s/指令 |
|  | 高速处理 | 有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、高速计数中断功能、脉冲捕捉功能 |
|  | 最大输入输出点数 | 384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和) |
|  | 辅助续电器、定时器 | 辅助续电器：7680点、定时器：512点 |
|  | 计数器 | 16位增计数器：200点，32位计数器：35点 高速用32位计数器：[1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz |
|  | 数据寄存器 | 一般用8，000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器(要安装存储盒)32768点、变址用16点 |
| 其他 | 功能扩展版 | 可以安装FX3U-□□□-BD型功能扩展版 |
|  | 特殊适配器 | ·模拟量用(最多4台)、通讯用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板]· 高速输入输出用(输入用：最多2台、输出用：最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时，需要功能扩展板] |
|  | 特殊扩展 | 可连接FX0N、FX2N、FX3U系列的特殊单元以及特殊模块 |
|  | 显示模块 | 可内置FX3U-7DM：STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符×4行、JIS第1/第2级字符 |
|  | 支持数据通讯 支持数据链路 | RS-232CRS-485,RS-422,N:N网络、并联链接、计算机连接 CC-Link,CC-Link/LT,MELSEC-I/O链接 |
|  | 外围设备的机型选择 | 选择[FX3U（C）]，[FX2N（C）]，[FX2（C）]但是，选择[FX2N（C）]，[FX2（C）]时有使用限制 |