FX2N-4DA  4通道D/A

项目输出电压输出电流模拟量输出范围：DC-10至10V

外部负载电阻2千欧到1兆欧：0至20mA

外部负载电阻：500欧

数字输出带符号的16位2进制

对数值有效位：11位和符号位（1位）

分辨率5mV(10V×1/2000)20mA{20mA×1/1000}

总体精度±1%

满量程10V)±1%

(满量程20mA)转换速度4通道2.1ms（使用的通道数变化不会改变转换速度）隔离在模拟和数字电路之间光电隔离直流/直流变压器隔离主单元电源在模拟通道之间没有隔离桌面快捷键。

详细说明:

三菱FX2N-4DA有4个输出通道。提供了12位高精度分辨率的数字输入。转换速度为2.1ms/4通道，使用的通道数变化不会改变转换速度。输出的形式可为电压，也可为电流。其选择取决于接线不同。电压输出时，两个模拟输出通道输出信号为0～10V DC，0～5V DC；电流输出时为4～20mA DC。分辨率为2.5mV（0～10V DC）和4uA（4～20mA）。数字到模拟的转换特性可进行调整。本模块需占用8个I/O点。适用于FX1N、FX2N、FX2N子系列。其他的性能与FX2N-2DA相似。

可编程控制器基本单元与FX2N-4DA之间的数据通讯也是由FROM/TO指令来执行的。读写操作是对FX2N-4DA的缓冲寄存器BFM进行操作的，缓冲器区由32个16位的寄存器组成，编号为BFM﹟0～﹟31。