- FX2N-1PG一通道定位控制型脉冲输出模块。

1轴FX1n、FX2N、FX3uPLC最多可连接8台，FX2NC PLC最多可连接4台，FX3uc PLC最多可连接7台

2.指令速度：

指令单位可以选择、cm/min、10deg/min、inch/min

3.设定脉冲：

0~ ±999，999(指令单位可P选择脉冲、um、mdeg、incho另外，可设定针对位置数据的倍率

4脉冲输出：

·输出信号形式：可选择正转(FP)/反转(RP)脉冲或脉冲(PLS)/方向(DIR)

·脉冲输出端子：开集电极晶体管输出DC5~24V 20mAP下带光耦绝缘LED动作显示

5.外部输入输出规格：

·输入：ST0P/D0G端子为DC24V 7mA。零点信号PG0端子为DC5V ~ DC24V 20mAP 下

·输出：FP(正转)/(RP)反转/CLR(清除)端子分别为DC5~DC24V 20mAP下

6.输入输出占用点数

占用PLC的输入或者输出8点计算在输入或输出侧都可以。与PLC通讯用FROM/TO指令，通过缓存执行。

7.适用的PLC

FX1n、FX2N、FX3u、FX2NC(要FX2NC-CNV-IF)、FX3uc(要 fx2nc-CNV-IF，或者fx3uc-1PS-5V)PLC

8.驱动电源

输入信号用：DC24V40mA。脉冲输出用：DC5V ~ 24V消费电流35ma以下

9.控制电源

DC5V 55mA从PLC通过扩展电缆供电

10.重量

0.3kg