淀粉转化剂（文化纸专用）-全国各大造纸厂都在用的好产品

AU-PEA550A（淀粉改性剂）

淀粉降粘500g/吨，粘度降低到8左右，提高一个打浆度，可节省25%的淀粉，每吨的成本只有几十元的淀粉转化剂

1.工作机理

淀粉转化剂AU-PEA550的作用相当于淀粉改性剂，它具有独特的优点，适合于所有不同类型的纸浆。目前纸张表面施胶最常用的施胶剂是氧化淀粉。传统氧化淀粉改性方法存在成本高，氧化程度难以控制，污染环境等缺点，而用AU-PEA550改性淀粉的工艺可以克服传统氧化淀粉所存在的不足。AU-PEA550淀粉转化剂跟淀粉作用是一个生物变性过程，当温度达到糊化温度，淀粉浆即开始变的粘稠，在AU-PEA550的作用下淀粉浆流度迅速增加，流度与粘度成反比，粘度越低，流度越高，但是淀粉转化剂也不是无休止的降低粘度，达到一定粘度后升温到95度，淀粉转化剂失去作用，粘度就可以稳定不变，它的最大优点在于粘度值可根据生产要求任意调节并且粘度稳定，具有变性淀粉无可比拟的灵活性。

2.产品简介

淀粉，一种碳水化合物的高度聚合体，是由两个以上的多聚糖，多糖和支链淀粉构成的。淀粉转化剂能改变淀粉内部结构，使淀粉粘度下降，达到抄纸要求。主要应用于制浆造纸行业（板纸、文化纸等）。

3.产品优点

用本产品对原生淀粉进行改性，具有操作工艺简单、成本低、无污染等优点。

玉米原淀粉加转化剂生成的淀粉浆具有多元变性功能，粘结力强，增加了纤维间的结合力，表面施胶作用改进了纸浆的物理强度，如耐折、耐破、裂断长及环压强度等，同时提高施胶效果，增加了纸页的平滑度和表面强度，减少纸面掉毛掉粉现象，改善了纸的印刷性能。

4.使用说明

吨淀粉用量（对绝干淀粉）：

1.2-1.5‰（文化纸），粘度8-12；

注：具体的添加量,应根据实际情况进行实验室小试而定。

5.产品规格

本淀粉转化剂产品用无毒塑料桶装每桶25公斤；也可根据客户要求包装。

6.储存条件

本品应置于低温、干燥处,避免阳光直射。常温下（25℃）储存三个月。

7.注意事项

本产品无毒，但要避免不必要的产品接触。长期暴露在一些本产品中，会使某些人对产品产生敏感反应。每次接触产品后要用温水、香皂洗手，将产品放在儿童不能触及的地方。

8.技术服务

苏柯汉（潍坊）生物工程有限公司将协助我们的用户正确地使用此产品。

造纸专用酶：碱性木聚糖酶、漂白酶、造纸酶、废纸脱墨酶、淀粉降粘剂、淀粉转化剂、脱墨助剂、打浆酶、废纸脱墨助剂、去除胶粘物酶、生活用纸漂白酶、木片预处理专用酶

苏柯汉（潍坊）生物工程有限公司

招商事业部：赵经理

电话：18265681721

QQ：1656588563

旺旺：Sukahan521

MSN:Elenazhao521@hotmail.com

邮箱：sukahanzhaopp@163.com

专业的酶菌制剂生产厂商 来自澳洲的微生态技术