QG-60A型 试样切割机

产品介绍：

QG-60A切割机适用于切割各种金属、非金属材料，对便观察材料的金相、岩相组织，机内设有冷却管道，在切割时可通入配置好的冷却液来带走在切割中所产生的热量，避免试样过热而烧伤组织。该机操作使用方便、安全可靠、外观设计美观是实验室制样必备设备之一。
 　    砂轮主轴装在摇臂轴承座里，通过三角皮带轮的传动而获得动力。砂轮切割的进给运动、切割进给量的快慢、决定于手动摇臂摆动的快慢。工作台前上方是样件快速夹紧机构，压杆可上下任意移动、夹紧、使用方便灵活。压块下方为工作钳口，有“V”型槽，供夹紧试样用。工作台装有透明有机玻璃防护罩，供切割时观察防护之用，冷却液的流量大小，可根据切割需要任意调节或关闭。
  　   冷却水箱是专供储存冷却液之用，配置好的冷却液，可循环使用。对冷却液一定要选用滑性较好的冷却剂进行配置。切忌使用一般自来水作为冷却液。
  　   对岩石，陶瓷等试样材料的切割，须用金刚石砂轮片才可切割切。（金刚石砂轮片需特殊订货）。
　　主要参数：
　　最大切割宽度：60mm
　　最大切割高度：80mm
　　最大切割面直径：Φ50mm
　　砂轮片规格：250×2.0×32mm
　　电　　机功率： 2.2kw
　　外 形 尺 寸：580×560×680mm
　　重　　　量：140kg