BT200 手操器是一种配套仪表，用于各种横河公司生产的智能型仪表的参数设定和修改，并可配小型热敏式打印机，打印出各项参数。.

基本技术规格

|  |  适用的产品: YEWFLO E 型，ADMAG AE，ADMAG AM，ADMAG SE，ADMAG CA，Dpharp，YT200 等。  通信信号的连接: 专用电缆，长 1.1 m.  通信线: 长度: 2 km.  负载电阻: 250 ~ 600 Ω ( 包括电缆电阻 )  负载电容: 0.22 μF 以下  负载电感: 3.3 mH 以下  与电源线的间距: 15 cm 以上 ( 避免平行接线 )  显示: LCD 点阵，21个字符×8行  控制: 触摸开关 ( 4 个功能键，20 个操作键，一个电源开关 )  打印: ( BT200 - P00 ): 热敏式打印  电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池.  尺寸: BT200 - N00 228×110×51 mm BT200 - P00 321×110×61 mm  重量: BT200 - N00 510 g BT200 - P00 700 g. |
| --- | --- |

基本性能指标

|  |  电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池 .  环境温度: BT200 - N00 - 15 ~ + 55 ℃ BT200 - P00 0 ~ + 50 ℃  环境湿度: BT200 - N00 在 40 ℃ 时 , 相对湿度为 5 ~ 95 % ( 避免结露 ) BT200 - P00 在 40 ℃ 时 , 相对湿度为 30 ~ 85 % ( 避免结露 )  低电压报警: 当电池电压过低 时 ,BT200的电池报警灯就会闪烁 ,报警灯亮时就该更换电池了  另外 , 在 5 分钟以上没有键输入的情况下 , BT200 会自动关掉电源. |
| --- | --- |

BT200 手操器是一种配套仪表，用于各种横河公司生产的智能型仪表的参数设定和修改，并可配小型热敏式打印机，打印出各项参数。

基本技术规格

·  适用的产品: YEWFLO E 型，ADMAG AE，ADMAG AM，ADMAG SE，ADMAG CA，Dpharp，YT200 等。

·  通信信号的连接: 专用电缆，长 1.1 m.

·  通信线: 长度: 2 km.

·  负载电阻: 250 ~ 600 Ω ( 包括电缆电阻 )

·  负载电容: 0.22 μF 以下

·  负载电感: 3.3 mH 以下

·  与电源线的间距: 15 cm 以上 ( 避免平行接线 )

·  显示: LCD 点阵，21个字符×8行

·  控制: 触摸开关 ( 4 个功能键，20 个操作键，一个电源开关 )

·  打印: ( BT200 - P00 ): 热敏式打印

·  电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池.

·  尺寸: BT200 - N00 228×110×51 mm 
            BT200 - P00 321×110×61 mm

·  重量: BT200 - N00 510 g 
            BT200 - P00 700 g 

基本性能指标

·  电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池 .

·  环境温度: BT200 - N00 - 15 ~ + 55 ℃ 
                  BT200 - P00 0 ~ + 50 ℃

·  环境湿度: BT200 - N00 在 40 ℃ 时 , 相对湿度为 5 ~ 95 % ( 避免结露 ) 
                  BT200 - P00 在 40 ℃ 时 , 相对湿度为 30 ~ 85 % ( 避免结露 )

·  低电压报警: 当电池电压过低 时 ,BT200的电池报警灯就会闪烁 ,报警灯亮时就该更换电池了

·  另外 , 在 5 分钟以上没有键输入的情况下 , BT200 会自动关掉电源