一、产品简介

EJA118W、EJA118N、EJA118Y隔膜密封式差压变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力，然后将其转变 成4-20mADC的电流信号输出。EJA118W、EJA118N、EJA118YA也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯，通过它们进行设定和监控等。

应用; 类型; 型号; 膜盒; 量程(KPa); 最大工作压力(MPa). 差压; 双法兰安装; EJA118W EJA118N EJA118Y; M; 2.5-100; 法兰的额定工作压力. H; 25-500; 法兰的额定工作压力.

二、产品选型一览表

| 第1项：输出信号 | -D; 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯. -E; 4-20mA DC/HART协议数字通讯. -F; FF现场总线. |
| --- | --- |
| 第2项：测量量程（膜盒） | C; 5-32MPa {50-320kgf/cm2}. D; 5-50MPa {50-500kgf/cm2}. |
| 第3项：接液件材质 | S; JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316. H; 哈氏合金C-276. T; 钽. U; 钛. |
| 第4项：法兰规格 | J1; JIS 10K. J2; JIS 20K. J4; JIS 40K. A1; ANSI 150 P1-----JPI150. A2; ANSI 300 P2------JPI300. A4; ANSI 600 P4-----JPI600. D2; DIN PN10/16. D4; DIN PN25/40. D5; DIN PN64. G2; GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000). G4; GB PN25/40(GB/T 9132.1-2000). G6; GB PN110(GB/T 9132.1-2000). H2; HG20592-97 PN10/16. H4; HG20592-97 PN25/40. H5; HG20592-97 PN63. H6; HG20592-97 PN100. |
| 第5项：法兰尺寸/材质 | A; 2-inch(50mm,DN50)/JIS S25C. B; 2-inch(50mm,DN50)/JIS SUS304. C; 2-inch(50mm,DN50)/JIS SUS314. D; 3-inch(80mm,DN80)/JIS S25C. E; 3-inch(80mm,DN80)/JIS SUS304. F; 3-inch(80mm, DN80)/JIS SUS316. |
| 第6项：法兰螺栓材质 | A; JIS SCM435. B; JIS SUS630. |
| 第7项：注入液 | -A; 一般型（硅油） 接液-10-315摄氏度 环境-10-60摄氏度. -B; 一般型（硅油） -30-210摄氏度 -30-60摄氏度. -C; 高温型（硅油） 10-315摄氏度 10-60摄氏度. -D; 禁油型（氟油） -20-120摄氏度 -10-60摄氏度. -E; 低温型（乙（撑）二醇） -50-100 -40-60摄氏度. |
| 第8项：常项 | A; 通常为A. |
| 第9项：毛细管长度（M） | --; 规定的毛细管长度从1-15m。. -9; 水平配管连接线口. 0; G1/2内螺纹，1处接线口. 2; 1/2NPT内螺纹，2处接线口，不带盲塞. 3; Pg13.5内螺纹，2处接线口，不带盲塞. 4; M20M内螺纹，2处接线口，不带盲塞. 5; G1/2内螺纹，2处接线口，带1个盲塞. 7; 1/2NPT内螺纹，两个电气接口，一个盲塞. 8; Pg 13.5内螺纹，两个电气接口，一个盲塞. 9; M20内螺纹，两个电气接口，一个盲塞. D; 数字表头. E; 带范围设定开关的数字式表头. N; (无). A托; JIS SECC平托型. B; JIS SUS304平托型. N; (无). |