| 楚风牌HQG6570EA3型轻型客车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品号 | ZHL4F2NZ01D | 批次 | 183 |
| 产品ID | I3112905 | 发布日期 | 20090115 |
| 生产地址 | 湖北省随州市 | 目录序号 | 73 |
| 总质量(kg) | 4810 | 整备质量(kg) | 3130,3330 |
| 额定质量(kg) |  | 底盘型号 | EQ6530K3AC |
| 驾驶室准乘人数(人) |  | 半挂车鞍座承载质量 |  |
| 接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬 | 1105/1775 |
| 外形尺寸(mm) | 5680X2180X2700,2910 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) |  | 轴荷 | 1880/2930 |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 95 |
| 车辆识别代码 |  |  |  |
| 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1627 | 后轮距 | 1500 |
| 轴距 | 2800 | 弹簧片数 | 8/10 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YC4F100-30 YN27CR 4DW93-84E3 CY4102-C3F YN27PE-1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽解放汽车集团公司无锡发动机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 | 2659 2672 2540 3856 2672 | 75 69 67 70 66 |
| 其它 | 1、选装空调或顶行李架时,车高2910mm,整备质量为3330kg;2、选装外摆门,侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构。3、选装双开门。4、选装灯具和发动机栅格。 |  |  |
| 产品报价 |  |  |  |
| 联系人 | 刘军经理 | 邮箱 | 452976880@qq.com |
| 联系电话 | 0722-7065333 13872861327 | 传真 | 0722-7098688 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | http://www.eszyc.com |