ES5(8,10)型钟形浮子式倒吊桶式(CS15H)疏水阀

用途：
用于蒸汽主管、分汽缸、热交换器、硫化机、热风式干燥机、圆筒式干燥机、蒸馏器、浓缩装置、医院消毒器等。超小型、重量轻的ES5型最适用于空调机、洗涤机器、染声机等。全不锈钢的ESU5型专为食品工业、医院用汽设备制造。

特点及性能：
1、对凝结水的发生量适应性强．即可间歇排放．叉可连续排放。
2、无与伦比的SCCV关闭系统，独特设计，具有补偿杠杆机械产
生的误差，避免关闭时的钢性碰撞．关闭十分可靠，寿命长久。
3、内部零件全部采用不锈钢制造，并且安装在阀盖上，维修保养
极为方便。
4、背压率高。(9 0％)。
5、汽水分离可靠(水汽经u型通道从阀下部进入)，阀内始终处于
水封状态，有效阻止蒸汽泄漏。
6、敝口形的浮子抗水击。吊桶上设有溢出排气孔．可有效防止蒸
汽汽锁、空气气堵现象。(非凝结性的高 温空气也可排除)。

耐磨损的SCCV关闭方式：
SCCV姜．闭系统是自动定心，自动关闭系统(SelfClosing and Cente-ring Valve System)的英文缩写，下同。该关闭方式突破了传统的设计，巧妙地利用凝结水土流出时的吸力和阀内的压力使阀芯关闭。使阀芯在关闭过程中具有缓衡作用，减少了阀芯阀座间的磨损。

主要外型及连接尺寸

| 产品型号 | 公称通径DN | 连接 方式 | 使用压力范目(Mpa) | 最高允许 温度℃ | 阀体材质 | 外形尺寸（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | H1 | H2 | W |
| ES5 (CS15H-3·7·11·16) | 15 20 25 | 内螺纹 ZG1/2“-1” | 0.01~0.3·0.7·1.1·1.6 | 350 | ZG1Cr18Ni9Ti | 138 | 72 | 94 | 103 |
| WSH5 (CS15H-3·7·11·16P) | 15 20 25 | 内螺纹 ZG1/2“~1” | 0.01~0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 350 | ZG1Cr18Ni9Ti | 138 | 72 | 94 | 103 |
| WSH5F (CS45H-3·7·11·16P) | 15 20 25 | 法兰 | 0.01~0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 350 | WCB | 210 | 72 | 94 | 103 |
| ES8B (CS15H-5·8·16) | 15 20 25 | 内螺纹 ZG1/2“~1” | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 138 | 72 | 94 | 103 |
| ES8N (CS15H-5·8·16) | 15 20 25 | 内螺纹 ZG1/2“~1” | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 138 | 72 | 94 | 103 |
| ES8BF (CS45H-5·8·16) | 15 20 25 | 法兰 | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 210 | 72 | 94 | 103 |
| ES8NF (CS45H-5·8·16) | 15 20 25 | 法兰 | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 210 | 72 | 94 | 103 |
| ES10 (CS15H-8·12·16) | 20~40 | 内螺纹 ZG1/2“~1” | 0.01~0.8·1.2·1.6 | 220 | WCB | 200 | 93 | 132 | 142 |
| ES10F (CS45H-8·12·16) | 15~25 32~50 | 法兰 | 0.01~0.8·1.2·1.6 | 220 | WCB | 270 | 93 | 132 | 142 |
| ES12N (CS45H-16) | 15~25 32~50 | 法兰 | 0.01~1.6 | 200 | WCB | 280 | 93 | 132 | 142 |