圆油口焊接机

技

术

说

明

书

制造商：建湖广厦智能焊接设备有限公司

地  址：江苏省盐城市建湖科技创业园59号

电  话： 13851161631

传  真：0515-85609086

网  址：www.86150007.com

目   录

- 焊接对象

- 主要技术参数

- 设备概述

- 系统特点

- 自动焊接操作程度

- 焊缝质量

- 环境要求

- 调试工件的供给

- 技术资料提供

- 验收

- 安装调试及保修服务

- 设备包装运输方式

- 其他

- 焊接对象：

- 焊接对象：缸筒与油嘴焊接；

- 材    料：45#、27SiMn、35#、20#、不锈钢；

- 主要技术参数：

- 适用工件：

油嘴长度：20～60mm          外径： 8-100mm

缸径：￠30mm～400mm          油缸长度：无限

- 焊接速度：2～8mm/s

- 两轴微调有效行程：80*80mm

- 焊枪高度提升行程：150mm

- 最大焊接电流：350 A

- 设备概述：

- 该设备主要适用于油缸与圆油嘴座焊接，设备以电机为主驱动机构，控制系统采用可编程控制器（PLC）控制，以继电器控制为辅，从而稳妥地实现了焊接的自动化控制。焊接电流电压的大小可以直接在操作面板上设定。整机质量可靠，外表美观，自动化程度高。

- 该设备底座采用V型铁作为辅助支架，适用于多种型号油缸，该机主要由焊枪驱动机构、气动系统、电控系统和电焊机等组成。

- 系统特点

  - 设备本体有以下几个部分；

    - 底座和床身：承重机构，承受整机重量。

    - 油缸支架：用于支撑油缸一端。另一端托架客户自配。

  - 焊接驱动机构：

    - 气动提枪机构：由底板、导轨和提枪气缸组成。用于上下枪运动及焊枪复位等。其上下枪速可通过提枪气缸调节阀调整。上下枪时间可通过按扭设定，当有上下枪运动时，经过设定的时间后，系统默认焊枪运动到位。

    - 转枪机构：由转枪轴和齿轮驱动机构组成。本专机采用工件不动，焊枪旋转的方式焊接。为方便焊接，可在按扭上设定需焊接的转速和转角等。

    - 上下枪微调机构：由弹簧、滚轮旋转轨迹进行上下枪运动，配合转枪运动以完成焊枪的相贯线轨迹焊接。

  - 气动系统：该设备有机头气缸。其配套的气动二连件和电磁阀安装在设备后面。设备工作时，请确保气压在0.5Mpa以上。

  - 电控系统细分如下：

    - 电源部分：控制电源：单相AC220V   焊机电源：三相A380V

    - 控制箱：控制箱正面上部为按扭面板。操作均在此面板上进行。电气安装板：电气安装板上主要有PLC、中间继电器、驱动器等电器元件组成，通过电缆和电线与控制面板上的控制按钮连接和通信，从而实现该机控制功能。

  - 电焊机：电焊机采用全数字逆变焊机350气保焊机。具体情况请参阅该种电焊机的说明书。

- 自动焊接操作程序：

具体的流程如下：按照生产的要求设定电流电压的大小→调节焊枪的角度→检气→下枪气缸伸出→下枪气缸伸到位→手动切换到自动→启动→起弧→焊枪旋转完毕→收弧→继续空转设定角度（焊后空转角不为零）→焊枪反转到原点→1个工作循环完毕。

在焊枪旋转过程中，上下微调机构也在驱动焊枪上下运动，以完成相贯线轨迹的要求。

- 焊缝质量要求：

  - 焊缝宽度适中，焊缝美观；

  - 不允许有气孔、未焊接、凹坑、烧穿、夹渣等焊接缺陷，焊接飞溅小；

  - 焊接抗拉强度≥500MPA。

七、环境要求：

- 焊接电源：单相AC220V   50HZ   功率  500W

电焊机：三相  AC380V  50HZ；

- 气源需求：  0.4～0.8Mpa；

- 相对湿度：＜80%；

- 设备与附件装置都必须在设计、制造、安装上符合GB5083-85《生产设备安全，卫生设计总则》和GB4064-83《电器设备安全设计导则》及以下国家标准和规范：

GB87                    工业企业生产过程中躁声控制规范

BJ18                    机械工业职业安全卫生设计规则

GB502318                机械设备安装工程施工及验收通用规范

JB/ZQ4000.3-86          焊接件结构尺寸公差与形位公差

八、调试工件的供给

在甲方调试验收时，由乙方无偿提供一定数量（具体数量协商确定）所需合格试焊件。

九、技术资料提供：

- 电气原理图、电气接线图、电器元件布置图；

- 设备用户手册（含合格证）、

- 装箱单；

4、焊接电源使用说明书；保修卡

验收：

预验收：在供方现场进行，验收合格后，双方签字《预验收纪要》；

最终验收：在需方现场进行，需方负责协助安装到位，供方负责组装，调试、技术指导和人员培训。合格后需方出具《终给收纪要》；

- 所有验收条件均依据双方同时认可并签定的验收标准执行；

- 最终验收试件采用买房提供的图纸和试件。

十一、安装调试及保修服务：

- 需方需派人员配合设备的安装调试，并能够提供安装工具；

- 供方应对需方操作，维修人员免费培训，包括操作机台技术等方面，提供相关文件资料；

- 设备保修期为验收签字之后12个月，买方在使用设备时发生异常，通知卖方，在2小时内回复，及时安排人员到场维修

- 设备质保期满后，卖方对售出的设备仍有继续提供服务的责任与义务，仍终身提供广泛、优惠的技术服务。

十二、主要配置：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全数字焊机 | 350 | 壹台 | 瑞凌 |
|  | 气保焊送丝机 |  | 壹台 | 瑞凌 |
|  | PLC | 30点带通讯 | 壹套 | 台湾台达 |
|  | 直线导轨 | 25B | 壹套 | 台湾ABBA |
|  | 滑块 | 25B | 壹套 | 台湾ABBA |
|  | 气缸 | SCJ80*125-50 | 壹只 | 台湾亚德客 |
|  | 电机 | 55ZTT54PX24 |  | 山特 |

十三、设备包装运输方式：

1、供方采用适当的保护措施，防止运输过程中损坏设备；

2、运输方式：陆运；

3、交货地点：需方厂房。

十四、其他：

- 交货期：款到发货；

- 未尽事宜双方协商解决。

顺颂商祺！

江苏建湖广厦智能焊接设备有限公司

13851161631