一、概述：

随着自动化控制技术的高速发展，人们越来越不满足从实验室获得粘度参数来控制产品质量，HYND振动在线粘度计，就是专为在工艺现场直接测量粘度的在线分析仪器，由于粘度是衡量分子与分子之间剪切力的变化，在运动状态下测量，具有一定的难度，HYND振动在线粘度计采用一个固体棒状元件，它工作在一定频率下,沿其轴向方向旋转振荡，传感器只有一个暴露的元件，允许流体在传感器表面自由的流动。当该元件剪切流体时，它将因粘度阻力变化而损失能量，损失的能量被电子线路检测。由处理器转换成可显示的粘度读数。该仪器通过改变传感器元件的形状可测量很稠、很粘的介质，所以有很宽的粘度测量范围。由于流体的剪切是用振动来实现，没有活动部件、密封件和轴承。可广泛应用于工业现场和实验室的粘度精确测量。

为了满足用户个性化需要，传感器探头可以加长，最长可达500mm。

二、适用范围：

HYND振动在线粘度计涉及许多应用领域，

1、  油田钻井领域，检测钻头携带泥浆粘度变化，就可以分析地下油气变化。

2、  油田聚合物驱采油，检测控制聚合物粘度，可以提高采油产量。

3、  在炼油产业油品粘度监测是控制油品质量的关键手段。

4、  树脂、化纤行业粘度控制是产品成型的质量保证。

5、  公路沥青铺设，沥青粘度控制是公路质量保证。

6、  饮料行业控制饮料粘度，能够保证饮料口感。

7、  输送液体行业，检测粘度控制输送泵的负荷能够节约大量能源。

8、  涂料、油漆工业粘度控制是重要的质量保证。

9、  粘度控制制胶行业是实现自动生产线的关键技术。

10、粘度控制在船舶工业燃料控制方面，起到重要环境保护。

石油类：石化产品，油气生产，油品输送，沥青，泥浆淤泥，燃料油，聚合物驱

化工类：聚合物，树脂 ， 溶剂，油墨颜料，润滑剂，胶粘剂，

建材类：油漆 ，陶瓷，涂料，玻璃工业

食品类：发酵产品，蜜饯糖果糖浆，食品加工 ，乳液，果汁果茶

造纸类：淀粉制胶

冶金类：矿物加工

水利：水处理  电力工业   制药工业

三、原理：

当圆筒、球、圆环等物体在流体中作自由旋转振动时，其振幅将受粘性力矩的作用而衰减，衰减系数与流体粘度有关，选流体振动体为筒体，粘度的计算公式为:

μ=f/4πh/(1/R12 -1/R22),其中，

μ：流体粘度

f：流体力阻

h：圆筒的高度

R1：圆筒的外径

R2：圆筒的内径

对仪器上述公式可简化为：μ=λδ

λ：仪器系数，由标定液得出

δ：振动衰减系数

HYND利用电磁振荡波形衰减法测试粘度，原始信号正比于λδ。通过微处理器计算后输出线性信号。

HYND系列粘度计能满足各种在线粘度测试的要求。可用于牛顿和非牛顿流体。在非牛顿流体中精度会有所下降，但仍能保持很高的重复精度，一致地反映生产过程粘度变化。

HYND是一套高精度的流程粘度计，几乎能适用于任何液体和量程

HYND一般用SS316不锈钢制作，也可以选用特殊材料。有适用于不同压力温度范围的设计。也可以提供从罐中或管道中抽出的结构。

三、技术参数：

基本型和基本加长型

粘度范围： 0—1,000,000,000 cP

精确度： ±0.5%

重复性： ±1%

传感器压力范围：<6.4mpa（6.4mpa以上定做）

材料： 316 不锈钢(标配);

可选其他材料

处理： 标准:高度磨光

环境级别：IP68

电源： 24V DC

输出： 4~20 mADC, HART协议

防护级别：IP67

防爆标准：ExdIIBT4

标定：标准样品液

粘度单位：任意设定

连接：法兰DN4.0,PN4.0,

螺纹连接M50*2

用户任选

法兰标准：HG20592