标准型主机：标准型FD30G-B

通讯平台 GPRS

推荐理由：通用性强，性价比高

- 基本概况:

| 产品型号 | 基本功能 |
| --- | --- |
| FD30G-B | 实时监控； 车辆跟踪； 轨迹回放； 超速报警； 越界报警； 超时停车报警； 掉电报警； 掉线提醒； 紧急按钮报警 里程统计； 控油断电； ACC采集； 车辆导航； 电子围栏； 车辆违规统计： 手机导航找车; 网上查车； 坐席查车； 手机查车; 盲区补传; 异常情况警报； 轨迹报表； 行车报表； 停车报表； 疲劳驾驶统计； 停车未熄火统计； |

- 使用范围:

私家车、租赁车辆、企事业单位用车、物流、配送、商务车、客运车、公交车、出租车等车辆。

- 产品基本参数

| 序号 | 项目 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 主机：73*53*30 mm |
| 2 | 供电电压 | 10-33V |
| 3 | 工作电流 | 40mA |
| 4 | 内置电池电压 | 内置130mAh\7.4V锂电池 |
| 5 | GPS天线 | 外置 |
| 6 | GPS定位精度 | <15米 |
| 7 | 工作条件 | 温度 –20~70℃、相对湿度20—95%不冷凝 |
| 8 | GSM发射功率 | ≤2W |
| 9 | 数据传送速率 | 11.5200kb/s |
| 10 | 控制口 | 4芯接头 |

- 主要配件明细

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPRS模块 | SIM300DZ | 33*33*1.95mm | simcom |  |
| 2 | GPS模块 | GS-15B | 25*25*1.95mm | GStar |  |
| 3 | CPU | ATmega1280-16AU | -- | USA Atmel |  |
| 4 | 电源芯片 | AE1501-5S | 9-36V / 5V | AE |  |
| 5 | 电源线 | 1007 18A/22A | 300V 80℃ | -- |  |
| 6 | 储存芯片 | FM24C16-G | -- | USA ramtron |  |

- 主机特色

- 采用工业级通讯模块，外置天线、性能稳定，保证通讯安全：金属外壳，呈银白色，抗击抗压，外观良好；内置备用锂电池，确保设备在断电的情况下，通讯正常；具有数据补传功能，黑匣子功能；价格实惠，通用性强，性价比高。

产品安装、使用注意事项：

1、安装前先确认主机有无安装SIM卡，并检察车辆基本情况，确定终端安

装位置，布线。

2、GPS天线隐蔽安装，但不能安装于任何金属物和防爆膜下，与地面倾角

最大不能超过15度。

3、GPRS天线安装于隐蔽处，注意避开有磁场的位置

。

4、本设备不防水，不要遭受雨淋或暴露在潮湿的环境中（如洗车）

。

5、当外部温度超过终端的正常工作范围，请关闭终端。

6、当GPS天线上方有障碍物（如高楼、大树、隧道或车辆处于地下停车场），

可能无法正常接收卫星信号，从而导致本系统不能正确显示车辆位置，属

正常现象，非产品故障。

- 联系人：刘旦虎

- 联系电话：15991646473

- 固    话：029-83599234

- Q     Q：1826420047

- 地    址：西安市灞桥区席王街道办官厅新村西四排六号

- 网     址：www.jiajukj.com