- 用  途

### 本产品按照国家标准GB3836.1-2-2000等有关标准规定制造,用于含有爆炸性气体混合物于IIB级,T6组及以下级别、组别的爆炸危险场所，在交流额定电压为220/127V的电路中作正常和应急照明用。

1、适用于爆炸性坏境1区、2区场所；

2、适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体坏境；

3、适用于爆炸性粉尘坏境20区、21区、22区场所。

防爆标志：Ex d II C T6

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

- 规格及技术参数

技术参数

| 型号 | 额定功率（W） | 额定电压（V） | 应 急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电压 | 功率 | 起动时间 | 充电时间 | 照明时间 |
| BAJ52- | 14W | 220/127 | 3．6 | 20 | 0．3 | 24 | 90 |

| 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 进线口螺纹/电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP54 | ExdIIBT6 | WF1 | G3/4 8-15 |

- 结构概述

- 该系列防爆灯由铝硅合金压铸而成的表面喷塑的壳体及钢化玻璃、灯头、保护网等组成，内部可装入LED灯，白炽灯，汞灯。

- 灯盖与壳体为平面隔爆结构，接线和安装或更换灯泡方便、旋转三个蝶形螺栓，可迅速开盖。

- 内装免维护镍镉电池组，应急装置在灯具正常工作时自动充电。当发生事故断电或停电时，应急灯自动点亮。

- 安装使用与维修

- 安装时须将密封圈压紧，使电线达到密封状态。

- 更换灯泡时，须先断开电源，待灯泡冷却后，按结构概述中第2条进行。

- 灯具设有内外接地螺钉，安装时，均须可靠接地，以确保使用安全。

- 灯具不得随意拆卸，维护时，不得损坏隔爆接合面，维护后涂204-1置换型防锈油。

- 安全警告

1、更换光源及拆卸灯具前必须切断电源；

2、严禁带电打开灯具。

3、查看线路或更改光源时应带上干净的白色手套。

4、非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。

六、　注意事项

1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

2、安装灯具时，应将灯具就近安全接地。

3、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

4、维护灯具时，必须先断开电源。

乐清市巨鼎防爆电器有限公司