http://detail.china.alibaba.com/offer/1024159051.html

专业仪器，专业选择

CEM DT-9915专业防水型全保护数字万用表供现场维护技术人员使用，广泛应用于电气和电子测试应用解决方案。符合人体工程学的双注塑外壳，手感与安全皆非常出色。具有工业应用领域所需的全部特征和功能，已经成为大量专业人员的首选工具。 体积小巧 方便快捷 此系列表设计紧凑，双注塑外壳，高安全性能保护，同时方便拾和快速测量 K型温度测量 K型温度测量功能，您可选择CEM原装出厂的标准K型热电偶探头或选配CEM原装出厂的定制K型温度探头，为您的工作又添一有力工具 安全保障，精确度高 l 双注塑绝缘安全外壳 l 过载保护 l IP67防水防尘 l 符合EN61010-1,CATIV 600V安全指标 l 0.5A/1000V快速熔断保险丝用于400mA量程 l 10A/1000V快速熔断保险丝用于10A量程 l 带背光超大液晶显示屏 l 高分辨率、高精确度

产品细节

| DT-9915结构图 1.4000位LCD显示屏 2.量程按键 3.频率和占空比按键 4.模式按键 5.功能选择转盘 6.10A输入端口 7.uA、mA输入端口 8.COM(负极)输入端口 9.电压/电阻/电容/二极管/短路蜂鸣/频率/占空比等输入端口 10.背光按键 11.相对值按键 12.数据保持按键 |  |
| --- | --- |

产品特色

|  | DT-9915特色 1.双注塑绝缘安全外壳 2.过载保护 3.IP67防水防尘 4.符合EN61010-1，CATIV 600V安全指标 5.0.5A/1000V快速熔断保险丝用于400mA量程 6.10A/1000V快速熔断保险丝用于10A量程 7.带背光超大液晶显示屏 8.高分辨率、高精确度 |
| --- | --- |

产品功能

| DT-9915主要功能(自动量程) 直流电压:400mV、4V、40V、400V、1000V 交流电压:400mV、4V、40V、400V、1000V(50~400Hz) 直流电流:400uA、4000uA、40mA、400mA、10A 交流电流:400uA、4000uA、40mA、400mA、10A(50~400Hz) 电阻:400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ 电容:4nF、40nF、400nF、4uF、40uF、200uF 频率:9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz、999.9kHz、9.999MHz 占空比:0.1~99.9% 二极管测试:检测电流0.3mA，开路电压1.5V DC典型值 短路蜂鸣测试:蜂鸣范围:150Ω, 测试电流小于0.3mA |  |
| --- | --- |

使用方法

|  | DT-9915使用指导(更详细的操作步骤请参照说明书) 量程按键（RANGE） 当仪表第一次打开时，它将自动进入自动量程。自动选择适合的量程和最佳模式。如果需要进行手动量程选择的话，依照以下步骤： 1.按下RANGE键，“Auto”显示指标将消失； 2.按下RANGE键按键，直到选择到您想要的量程； 3.退出手动模式，返回自动模式:按下并长按RANGE键2秒。 数据保持按键(HOLD) 按下HOLD按键将进入数据保持功能，再按一次则退出数据保持功能。 |
| --- | --- |

相对值按键(REL) 此功能可以计算测量值与某一储存值的差值. 屏幕显示的是参考数据与测量值之间的差值 1.完成操作说明中的任何一项测量 2.按下“ REL” 键保存读数，同时"REL" 符号会显示在屏幕上 3.此时屏幕将显示参数与测量值之间的差值 4.再次按下“REL” 键 进入正常测量功能 背景灯显示 按下并保持HOLD按钮超过1秒，打开或关闭背景灯功能。10秒之后背景灯将自动关闭。