仪器名称：低温冷却液循环泵（机）

低温冷却液循环泵（机）型号：DL型

低温冷却液循环泵（机） 产品说明：

KEMAI牌ＤＬ系列低温冷却液循环泵（机）采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、反应釜等。也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验。

低温冷却液循环泵（机） 主要特点:

●风冷式全封闭压缩机组制冷，微机智能控制制冷系统自动开启，制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置

●循环泵可将槽内冷液输出，冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场

●微机设有定时关机功能，开启此功能后可在0～100小时内任意设置定时关机时间

●采用双窗口，红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值，数显分辨率0.1℃，微机可修正温度测量值偏差，使数显精度达0.1℃

●具有微机软件锁功能，可锁定系统各参数设定值，无关人员不能更改已设定参数

●以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成，操作简单

●产品使用方便，可连续工作

低温冷却液循环泵（机） 技术参数

| 型号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量 (W) | 恒温精度(℃) | 循环泵流量(L/min) | 极限温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 |
| DL-1015 |  | 15 | 800 |  |  | -20 |
| DL-1020 |  | 20 | 1000 |  |  | -20 |
| DL-1030 |  | 30 | 1500 |  |  | -20 |
| DL-1050 |  | 50 | 3000 |  |  | -20 |
| DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-1510 |  | 10 | 600 |  |  | -25 |
| DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 |
| DL-2010 |  | 10 | 500 |  |  | -25 |
| DL-2020 |  | 20 | 1300 |  |  | -25 |
| DL-2030 |  | 30 | 1600 |  |  | -25 |
| DL-2050 |  | 50 | 3500 |  |  | -25 |
| DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 |
| DL-3010 |  | 10 | 300 |  |  | -40 |
| DL-3015 |  | 15 | 800 |  |  | -40 |
| DL-3020 |  | 20 | 1400 |  |  | -40 |
| DL-3030 |  | 30 | 1700 |  |  | -40 |
| DL-3050 |  | 50 | 3800 |  |  | -40 |
| DL-3080 |  | 80 | 4000 |  |  | -40 |
| DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 |
| DL-4010 |  | 10 | 500 |  |  | -45 |
| DL-4020 |  | 20 | 1700 |  |  | -50 |
| DL-4030 |  | 30 | 4200 |  |  | -50 |

低温冷却液循环泵（机）

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177