仪器名称：低温恒温槽

低温恒温槽型号：DC型

低温恒温槽  产品说明：

KEMAI牌ＤＣ系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源， 可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用。

低温恒温槽  主要特点:

●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置

●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场

●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验

●采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示

●内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀

●DCW系列为卧式,便于置于操作台内

低温恒温槽  技术参数:

| 型号 | 温度范围（℃） | 波动度 （±℃） | 工作槽尺寸 (mm 3) | 槽深度（mm） | 循环泵流量（L/min） | 开口尺寸 (mm 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-0510 |  |  | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-1015 |  |  | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
| DC-1020 |  |  | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
| DC-0530 |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-1010 |  |  | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-1030 |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-2010 |  |  | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-2015 |  |  | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| DC-2020 |  |  | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
| DC-2030 |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DC-3010 |  |  | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-3015 |  |  | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| DC-3020 |  |  | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
| DC-3030 |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 |
| DC-3005A |  |  | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
| DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
| DC-4010A |  |  | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 |
| DC-4010B |  |  | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DC-4015 |  |  | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
| DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
| DCW-1015 | -10~100 |  | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
| DCW-2008 | -20~100 |  | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 |
| DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250×250×150 | 150 | 4 | 180×140 |
| DCW-3510 |  |  | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
| DCW-4006 | -40~100 |  | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
| DC0506-11 | -5~160 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
| DC1015-11 |  |  | 300×250×220 | 220 | 5 | 235×180 |
| DC1020-11 |  |  | 300×250×280 | 280 | 5 | 235×180 |
| DC1010-11 | -10~160 | 0.1~0.2 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |
| DC2006-11 | -20~160 |  | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 |
| DC2010-11 |  |  | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 |

低温恒温槽

宁波海曙科麦仪器有限公司

地址：宁波市丽园北路471弄28号

电话：0574-87118603

传真：0574-87116733            邮编：315010

手机：（0）18957832780

E-mail:  km8603 @163.com     QQ:815395177