VICSEN-WT型润滑油污染度检测仪（台式）

【仪器性能及特点】

·接配气压泵，正/负压装置实现样品脱气和高粘度样品检测。
　·内置GB/T14039-2002（ISO4406：1999）和NAS1638油液洁净度等级标准。可根据用户的要求内置用户的标准。

·采用精密计量泵实现对取样速度的恒定和对取样体积的精确控制。
　·内置阈值-粒径曲线，可设定通道粒径值。
　·采用大屏幕液晶显示，触摸屏菜单操作。

·数据处理功能丰富;可根据标准给出油液等级，绘制分布直方图等。

·内置微型打印机，可直接打印检测结果。

·可按GB/T18854-2002（ISO11171-1999、JJG066-95）等标准进行标定、校准。

【技术指标】

·光　　源：半导体激光器

·测量范围：1μm～450μm

·灵敏度　：1μm（ISO4402）或4μm（C）（ISO11171、GB/T18854-2002）

·测量通道：8通道

·进样体积精度：优于±1％

·进样速度：5mL/min～60mL/min
　·压力范围：0～6巴
　·检测样品黏度：≤350厘斯
　·分辨力　：＜10%（ISO11171、GB/T18854-2002）
　·重合误差极限：10000粒/mL（5%重合误差）
　·数据输出：内置打印机；预留RS232接口可接计算机

·电　　源：100～245V，50Hz±1%，＜80W

·环境温度：0℃～50℃

·体积尺寸：430mm×320mm×590mm