HW-305剥离强度测试仪可测试橡、塑胶、胶带、薄膜、皮革、医用贴剂、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、医用等材料，可做粘接力、剥离、撕裂、断裂伸长率、抗弯、抗折、压缩等试验，为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。 
技术参数： 
特点：可进行拉力、压力、剥离、撕裂、离型力…等测试；可同时显示力量及变形量；快拆式接头，能使用各种不同之夹具； 可直接连接打印机，输出报表；全电脑操作，进行机台控制、数据分析、打印报表 等功能 ；硬件安全保护：上、下极限、紧急停止钮保护。传动方式：精密滚珠丝杆，具防尘套，保护螺杆，增加使用寿命、精度。
容量选择：5kgf~200kgf  50N~2kN任选；（可根据客户要求订做） 
单位切换：gf，kgf，N，lbf，kn内建公、英制 单位，可任意切换； 
解 析 度：1/250000； 
精    度：≤0.5%； 
最大行程：600mm；
测试速度：10～300mm/min 可调； 
马    达：台湾马达+驱动器 ；
传动系统：进口精密滚珠螺杆； 
控制系统及软件：UTM测试软件； 
力量传感器：美国传力； 
机器外壳及抗压板：45#国家标准钢材烤漆处理及铝型材； 
操作：全电脑操作； 
机台尺寸：50×50×150m 
重    量：约60Kg 
电    源：1φ、220V/50Hz 
配置清单如下： 
上，下平行夹具：宽50mm 
剥离专用304不锈钢钢板一块 
系统安装盘一张