AC秸秆回收机品种齐全，千万商品任你选，比比更便宜，首选曲阜亿阳机械。

玉米秸秆回收机-秸秆青储回收机是利用拖拉机动力输出轴输出动力，经万向节将动力传递给回收机，回收机利用齿轮变速、三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。YY-系列秸秆切碎回收机是用小麦收割机输出的动力经三角带传给变速箱，变速箱输出经三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。以上两种回收机均由机架、悬挂机构、变速箱、筒轴、张紧轮、地轮、接料筒、搅龙、风机等部件组成。

该机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于（甩刀）的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被吸入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切，接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到甩刀的击打。最后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。

青贮机可一次完成对玉米秸杆、棉花秸秆，牧草等农作物秸杆的切割、收成、切碎、抛送装车，也可经切割破碎摧毁后直接还田，一机两用。经切割破碎摧毁后的秸杆、牧草等完全符合指标要求，是畜牧业最理想的饲料原料。

| 型号 | 90 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸（m） |  | 1250×1650×3150 | 1250×1950×3150 | 1250×2100×3150 | 1250×2170×3150 | 1250×2250×3150 | 1250×2250×3150 |
| 作业幅宽（m） | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
| 配套动力（kw） | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
| 工作效率(亩/h) | ≥3 | ≥4 | ＞5 | ＞5 | ＞5 | ＞7 | ＞7 |
| 留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| 回收率 | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| 抛送水平距离(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 抛送垂直高度(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 秸秆切碎长度(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| 甩刀个数 |  | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| 整机重量(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
| 离地间隙(mm) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
| 刀轴转速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| 价格(元) | 9800 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 15500 | 16500 |

说明：以上为现款提货价格（不含税票、不含运费）价格如有变动，以本公司文字通知为标准。价格解释权归本公司销售部。

交谈中请勿轻信汇款、中奖信息、陌生电话，勿使用外挂软件。
曲阜市亿阳农业机械厂  9:26:15

假如您对我们亿阳的机器感兴趣，请随时拨打下方的电话，点击留言或QQ与我交谈。在线QQ;954582567/1061809376 手机；13371215545/13355144821 杨经理 网址；http://www.yynyjx.com