西门子电气产品
变频器
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。创新的BiCo（内部功能互联）功能有无可比拟的灵活性。

主要特征

200V-240V ±10%，单相/三相，交流，0.12kW-45kW；

380V-480V±10%，三相，交流，0.37kW-250kW；

矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；

高过载能力，内置制动单元；

三组参数切换功能

控制功能

线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；

标准参数结构，标准调试软件；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

独立I/O端子板，方便维护；

采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接；

内置PID控制器，参数自整定；

集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

可实现主/从控制及力矩控制方式；

在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能；

灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；

快速电流限制（FCL），防止运行中不应有的跳闸；

有直流制动和复合制动方式提高制动性能。

保护功能

过载能力为200％额定负载电流，持续时间3秒和150％额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器、电机过热保护；

接地故障保护，短路保护；

闭锁电机保护，防止失速保护；

采用PIN编号实现参数连锁。

MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计，并使用内部功能互联（BiCo）技术，具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能：多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。

主要特征

380V-480V±10%，三相，交流，7.5kW-250kW；

风机和泵类变转矩负载专用；

牢固的EMC（电磁兼容性）设计；

控制信号的快速响应；

控制功能

线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（FCC），多点 v/f控制；

内置PID控制器；

快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接；

集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP通讯模块；

灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；

三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；

风机和泵类专用功能：

多泵切换

旁路功能

手动/自动切换

断带及缺水检测

节能方式

保护功能

过载能力为140％额定负载电流，持续时间3秒和110％额定负载电流，持续时间60秒;

过电压、欠电压保护；

变频器过温保护；

接地故障保护，短路保护；

I2t电动机过热保护；

PTC/KTY电机保护。

西门子6SE6420系列变频器

6SE6400-0AP00-0AA1、6SE6400-0BE00-0AA0、6SE6400-0BP00-0AA0、6SE6400-0MD00-0AA0、6SE6400-0PM00-0AA0、6SE6400-0SP00-0AA0、6SE6400-4BC13-0CA0、6SE6420-2UC13-7AA1 0.37K、6SE6420-2UC15-5AA1 0.55k、6SE6420-2UC17-5AA1 0.75k、6SE6420-2UC21-1BA1 1.1kw、6SE6420-2UC21-5BA1 1.5kw、6SE6420-2UC22-2BA1 2.2kw、6SE6420-2UD13-7AA1 0.37k、6SE6420-2UD15-5AA0 0.55k、6SE6420-2UD17-5AA1 0.75K、6SE6420-2UD21-5AA1 1.5kw、6SE6420-2UD22-2BA1 2.2kw、6SE6420-2UD23-0BA1 3KW、6SE6420-2UD24-0BA1 4kw、6SE6420-2UD25-5CA1 5.5KW、6SE6420-2UD27-5CA1 7.5kw、6SE6420-2UD31-1CA1 11kw、6SE6420-3UD23-0BA1 3KW

西门子6SE6430系列变频器

6SE6430-2UD27-5CA0 7.5KW、6SE6430-2UD31-1CA0 11kw、6SE6430-2UD31-5CA0 15kw、6SE6430-2UD31-8DA0 18.5K、6SE6430-2UD32-2DA0 22kw、6SE6430-2UD33-0DA0 30KW、6SE6430-2UD33-7EA0 37kw、6SE6430-2UD34-5EA0 45kw、6SE6430-2UD35-5FA0 55kw、6SE6430-2UD37-5FA0 75KW、6SE6430-2UD38-8FA0 90kw、6SE6430-2UD41-3FA0 132KW、6SE6430-2UD41-6GA0 160KW、6SE6430-2UD34-5EA0

西门子6SE6440系列变频器

6SE6440-2UD13-7AA1 0.37k、6SE6440-2UD15-5AA1 0.55k、6SE6440-2UD17-5AA1 0.75k、6SE6440-2UD21-5AA1 1.5kw、6SE6440-2UD22-2BA1 2.2kw、6SE6440-2UD24-0BA1 4kw、6SE6440-2UD23-0BA1、6SE6440-2UD25-5CA1 5.5KW、6SE6440-2UD27-5CA1 7.5kw、6SE6440-2UD31-1CA1 11kw、6SE6440-2UD31-5DA1 15KW、6SE6440-2UD31-8DA1 18.5k、6SE6440-2UD32-2DA1 22kw、6SE6440-2UD33-0EA1 30kw、6SE6440-2UD33-7EA1 37kw、6SE6440-2UD34-5FA1 45kw、6SE6440-2UD35-5FA1 55kw、6SE6440-2UD41-3GA1 132kw、6SE6440-2UD42-0GA1 200kw

西门子LOGO通用逻辑模块

6ED1053-1FB00-0BA2、6ED1052-1FB00-0BA3、6ED1052-1MD00-0BA3、6ED1055-1FB00-0BA1、6ED1055-1HB00-0BA0、6ED1055-1MD00-0BA0、6ED1056-1BA00-0AA0、6ED1056-4BA00-0AA0、6ED1052-1FB00-0BA3、6ED1052-1MD00-0BA4
断路器
1. 性能描述

小型断路器是用于低压电气设备，保护导体、开关及电器，防止过载和断路的。它们能够满足与电气设备相关的各种条件，代表了各个行业中技术性能及经济性最佳的解决方案，广泛应用于工业、政府设施高技术公共设施及家电等行业。它们是按照现行国际标准（IEC60898）制造的，分为7个产品系列，覆盖范围为电流0.3A~125A，电压230/400V，同时可按与之相关的附件及辅助开关进行分类。它们用搭锁安装在符合EN50022及DIN46277标准的35mm的对称护拦上。

西门子5S系列小型断路器主要用于配电线路、负载、照明等电器设备的过载及短路保护等

2. 特点

· 根据 IEC 898 标准，额定分断能力高达 10kA

· 极好的限流作用和选择性

· 脱扣特性为 A, B, C, D

· 采用机械卡装的快速附件安装

· 组合型接线端子可同时连接汇流排和馈线电缆

· 根据 DIN VDE 0660 第 107 部分标准同时具有隔离功能 (5SP4)

· 根据 EN 60 204 同时具有主开关功能 (5SP4)

· 独立的开关位置指示器 (5SP4)

· 根据 DIN VDE 01 006 第 100 部分标准可防止手指和手背触电

3. 基本参数

·  额定工作电压：AC230/400V（最大至AC250/440V）; DC220/440V

·  额定工作电流：0.3-125A

·  极数：1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N

·  脱扣特性：A,B,C,D

·  分断能力：4.5KA, 6KA, 10KA (包括直流)

·  符合标准：IEC898，GB10963以及 CCC安全认证等 4.外形尺寸： 宽度为18mm（1模数）的倍数

西门子小型断路器

5SX1206-7CC、5SX1210-7CC、5SX2101-7CC、5SX2101-8CC、5SX2102-7CC、5SX2104-7CC、5SX2104-8CC、5SX2106-7CC、5SX2106-8CC、5SX2108-7CC、5SX2110-6、5SX2110-7CC、5SX2110-8CC、5SX2113-7CC、5SX2116-8CC、5SX2120-7CC、5SX2120-8CC、5SX2125-7CC、5SX2125-8CC、5SX2132-7CC、5SX2132-8CC、5SX2140-7CC、5SX2140-8CC、5SX2150-8CC、5SX2150-7CC、5SX2201-7CC、5SX2201-8CC、5SX2202-7CC、5SX2202-8CC、5SX2203-7CC、5SX2204-7CC、5SX2204-8CC、5SX2210-7CC、5SX2213-7CC、5SX2216-7CC、5SX2216-8CC、5SX2220-7CC、5SX2220-8CC、5SX2225-7CC、5SX2225-8CC、5SX2232-7CC、5SP4180-7、5SP4191-7、5SP4380-6、5SP4380-8。
塑壳断路器
1. 性能描述

SENTRON3VL 系列断路器以其紧凑式设计和高运行特性满足了当今配电系统的高要求。该系列断路器具有系列齐全、技术先进、节省空间和易于操作等特点。提供有热/磁式（16 A 到 630 A）和固态型（63 A 到 1600 A）两种型号。

通讯：通过使用先进的具有通讯能力的断路器，不管是在启动、参数设置、诊断，还是在维护和操作方面，都开拓了新的能力。从而为降低工业工厂、楼宇以及基础设施的工程成本，提高生产效率，提供了多种途径。快速、可靠的参数化；及时的信息和响应，可以防止工厂生产中断；有效的诊断管理；测量值基于有效的负载管理，可方便地进行电力需求规划，并按照费用中心进行电力分配。

通信: 带有通讯功能的塑壳断路器保护器；附件；更多的信息，也参看 “能源管理系统” 和 “配电软件”部分。ENTRON 3VL 系列断路器可按照不同类型适用于不同场合：用作配电系统的输入和输出断路器；用作电动机、变压器和电容器的开关和保护设备。

2. 优势

1．限流主触头和接触器主触头在正常运行中是分开的，它们各行其事。

2．辅助触点多。32A以下为三对，40A以上为4对，可以任意组合常开常 闭。

3．设计为全系列有16，25，32，40，50，63，80及95A八种规格。

各自容量配有各自容量的接触器。

4．设计切换电容器所控制的容量，安全系数大，并有一定的余量。安全可靠。

5．限流电阻组对称，线状，绝缘，耐热。

6．接触器塔形反力弹簧，使吸反力配合好，磁铁吸合平稳，机电寿命高。

7．产品技术经济指标高，具有高的分断能力和限流能力。

3. 应用范围

用于配电系统的输入和输出断路器

用作电动机、变压器和电容的开关和保护设备

与可锁定的旋转操作机构和端子盖组合，用作主开关和急停开关

用于系统保护（3极和4极），过载和短路脱口器可作各电缆、电线和非电动机的保护

用于电动机保护（3极），过载和短路脱口器适用于三相鼠笼式电动机的直接起动和保护

1. 性能描述

3VT断路器以其经济性和紧凑式设计满足了当今配电系统的高要求。

该断路器具有系列齐全，节省空间和易于操作等特点。

提供有热/磁式(10 A到630 A)和电子式(250 A到630 A)两种型号。

额定电流范围10 A - 630 A

温度在40°C时，仍无需降容或无性能损失。

通过全新 3VT 标准断路器，西门子提供了 16A 至 1600A 整个电源范围内的经济型解决方案，是一种为装置、电容器、变压器和发电机提供保护的智能型解决方案。3VT 断路器可作为进线和出线配电断路器使用，应用于基础设施和工业开关柜技术。这些模块化断路器具有几种设计形式，使用十分方便，同时提供了极高的安全性和可靠性。

3VT塑壳断路器是一种经济高效的智能型断路器，具有极高的性能和可用性。这些3VT断路器使用模块化的设计，具有设计紧凑，节省空间的特点，电流范围为10A至630A。用户可选择使用热磁脱扣器或者电子脱扣器。全部断路器产品仅具有三个系列的内部附件。用户可以以极小成本获得极大利益。

3vT西门子塑壳断路器，对于配电系统的可靠性和效率而言，各种辅助功能的灵活定制是实现这一目的的基本前提。西门子3VT不仅可以为配电系统提供安全可靠的过载和短路保护，而且还拥有灵活通讯解决方案，是配电系统向智能化发展的强有力保障。

2. 优势

完全可靠，柜门密封框使防护等级提高，断路器能完全地就地操作，可从断路器的顶部或底部进电源线，抽屉式断路器可用标准锁锁定，以防断路器被移动，当断路器本体被取出后，可用标准锁锁住导向框架，过载和短路脱扣后的信号开关，带有机械合闸锁定装置

操作简便，清晰的“合闸 - 分闸”（ON - OFF）指示器，并带有辅助信号开关，以带有信号开关的合闸准备就绪指示器作为安全标准。

模块化，许多部件，如辅助脱扣装置、电动操作机构、电子脱扣器以及电流互感器都可以进行更换或改型。以保证断路器适合不断变化的需求。

最低限度的功率损耗，确保器件低能耗

当涉及电力控制变压器采购时，电气元器件的低功耗同样可节省变压器的成本，还适合安装在通风较差的狭小空间内。

3. 应用范围

用于配电系统的输入和输出断路器

用作电动机、变压器和电容的开关和保护设备

与可锁定的旋转操作机构和端子盖组合，用作主开关和急停开关

用于系统保护（3极和4极），过载和短路脱口器可作各电缆、电线和非电动机的保护

用于电动机保护（3极），过载和短路脱口器适用于三相鼠笼式电动机的直接起动和保护

3VT断路器能够经受各种气候条件；

这种断路器设计用于无恶劣工作条件存在的封闭场合；
1. 性能描述

3VT断路器以其经济性和紧凑式设计满足了当今配电系统的高要求。

该断路器具有系列齐全，节省空间和易于操作等特点。

提供有热/磁式(10 A到630 A)和电子式(250 A到630 A)两种型号。

额定电流范围10 A - 630 A

温度在40°C时，仍无需降容或无性能损失。

通过全新 3VT 标准断路器，西门子提供了 16A 至 1600A 整个电源范围内的经济型解决方案，是一种为装置、电容器、变压器和发电机提供保护的智能型解决方案。3VT 断路器可作为进线和出线配电断路器使用，应用于基础设施和工业开关柜技术。这些模块化断路器具有几种设计形式，使用十分方便，同时提供了极高的安全性和可靠性。

3VT塑壳断路器是一种经济高效的智能型断路器，具有极高的性能和可用性。这些3VT断路器使用模块化的设计，具有设计紧凑，节省空间的特点，电流范围为10A至630A。用户可选择使用热磁脱扣器或者电子脱扣器。全部断路器产品仅具有三个系列的内部附件。用户可以以极小成本获得极大利益。

3vT西门子塑壳断路器，对于配电系统的可靠性和效率而言，各种辅助功能的灵活定制是实现这一目的的基本前提。西门子3VT不仅可以为配电系统提供安全可靠的过载和短路保护，而且还拥有灵活通讯解决方案，是配电系统向智能化发展的强有力保障。

2. 优势

完全可靠，柜门密封框使防护等级提高，断路器能完全地就地操作，可从断路器的顶部或底部进电源线，抽屉式断路器可用标准锁锁定，以防断路器被移动，当断路器本体被取出后，可用标准锁锁住导向框架，过载和短路脱扣后的信号开关，带有机械合闸锁定装置

操作简便，清晰的“合闸 - 分闸”（ON - OFF）指示器，并带有辅助信号开关，以带有信号开关的合闸准备就绪指示器作为安全标准。

模块化，许多部件，如辅助脱扣装置、电动操作机构、电子脱扣器以及电流互感器都可以进行更换或改型。以保证断路器适合不断变化的需求。

最低限度的功率损耗，确保器件低能耗

当涉及电力控制变压器采购时，电气元器件的低功耗同样可节省变压器的成本，还适合安装在通风较差的狭小空间内。

3. 应用范围

用于配电系统的输入和输出断路器

用作电动机、变压器和电容的开关和保护设备

与可锁定的旋转操作机构和端子盖组合，用作主开关和急停开关

用于系统保护（3极和4极），过载和短路脱口器可作各电缆、电线和非电动机的保护

用于电动机保护（3极），过载和短路脱口器适用于三相鼠笼式电动机的直接起动和保护

3VT断路器能够经受各种气候条件；

这种断路器设计用于无恶劣工作条件存在的封闭场合；
1. 性能描述

3VU6断路器是额定电流最大至30千瓦，63A的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动，断开及过载和短路保护；还可用作电动机断相保护。

2. 优势

SIRIUS 3VU/3RV断路器是一种结构紧凑的限流断路器。可以在短路时，安全切断电源，还可以防止负载和设备过载。另外，还可在需要进行维护或器件更换时，作为负载转换或设备与供电线路的隔离开关。

和所有SIRIUS设备一样，该断路器也可并列安装，最高温度可达60°C。除了通常的断路器闭合/开断位置以外，还有跳闸指示位置。通过一个连接模块，SIRIUS断路器与SIRIUS接触器和软起动器之间可以非常容易地连接在一起，无需接线口。 直观、结构化的系列设计，可与其它SIRIUS产品从电气、机械、外观上非常和谐地连接起来。例如接触器、软起动器和过载继电器。4种规格，电流范围可达100A，相当于400V AC时功率至45kW。

3. 应用范围

其额定工作电流为0.1-52A时可用于电动机的过载保护，短路保护及断相保护，也可用作不频繁起动和断开电动 机的起动器；其额定电流为0.1-63A时可用于线路保护。

西门子3VU系列断路器

3VU1340-1MD00、3VU1340-1ME00、3VU1340-1MF00、3VU1340-1MH00、3VU1340-1MJ00、3VU1340-1MK00、3VU1340-1ML00、3VU1340-1MM00、3VU1340-1MN00、3VU1340-1MP00、3VU1340-1NH00、3VU1340-1NJ00、3VU1340-1NK00、3VU1340-1NL00、3VU1340-3MK00、3VU1640-1ML00、3VU1640-1MM00、3VU1640-1MP00、3VU1640-1MQ00、3VU9131-3AA00、3VU1340-1MC00、3VU1340-1MD00、3VU1340-1MF00、3VU1340-1MH00、3VU1340-1MJ00、3VU1340-1ML00、3VU1340-1MN00、3VU1340-1NJ00、3VU1340-1NK00、3VU1640-1MP00。

软启动器
SIRIUS 3RW30系列结构紧凑，使用方便，适用于带式、链式传输装置、泵及风机节能起停。技术参数：额定电流：6-100A??工作电压：220-575V??功率范围：1.1-55KW 延时范围：0-20S??频率范围：45-66HZ????? 应用范围：皮带式传送装置，运输系统(无振动起动、无振动减速、使用低成本的皮带材料)离心泵、活塞泵(避免压力聚变，防止水槌效应，延长管路寿命)搅拌机、混料机(降低起动电流)通风机(节能起停，可使齿轮和V型传送带平稳运转) 特点：水泵、风机(罗茨风机除外)等变转矩负载用于单速电动机?

SIRIUS 3RW40 是西门子SIRIUS软起动器系列中的“新成员”，亦是光彩熠熠。其创新的控制技术，使之至今仍是世界上唯一能够在250 kW/400V功率范围内两相控制的软起动器。而且由于其特殊的紧凑型设计，也是世界上最小的软起动器。因此可保证节省空间，使控制柜排布清晰。她是同样两相控制的SIRIUS 3RW30/31系列软起动器的姊妹产品。 优点 &#8226; 统一的连接系统 &#8226; 设计小巧、紧凑，可在控制柜中实现节省空间式简洁布置； &#8226; 自保护和电机过载保护，无需额外配线 &#8226; 电流限值可调，可避免瞬间冲击电流； &#8226; 调试简单、快捷。 高性能型的SIRIUS 3RW44 ------ 功能强大的

SIRIUS 3RW44还能轻松应对较困难的软起动应用。其创新的闭环转矩控制功能，使其可以用于起动额定功率高达710 kW(400 V)的驱动系统（标准接线方式）或额定功率高达1200 kW(400 V)的驱动系统（内三角接线方式）。而且操作简便，用户界面友好。 优点 &#8226; 转矩控制，可实现最优起停； &#8226; 显示屏用户友好，调试简单、快捷； &#8226; 可用内三角电路，节省尺寸和成本； 通过 PROFIBUS，随意集成到上位控制系统中。

服务宗旨：自售出之日起，思乐公司保修一年，并终身维护！公司自2004年成立以来以业内良好的信誉，实惠的价格，优质的售前及售后服务，已拥有上百家常年合作的关系伙伴，与数千家企、事业单位有过良好的双赢合作。思乐公司全体员工真诚的希望与您携手并进，不断创新，共创美好未来！ 3RW30及40系列 3RW44系列软启动器的型号如下

3RW3014-1CB14 3RW3016-1CB14 3RW3024-1AB14 3RW3025-1AB14 3RW3026-1AB14 3RW3034-1AB14 3RW3035-1AB14 3RW3036-1AB14 3RW3044-1AB14      3RW3045-1AB14      3RW3046-1AB14

3RW4055-6BB44    3RW4056-6BB44   3RW4073-6BB44   3RW4074-6BB44    3RW4075-6BB44      3RW4076-6BB44

3RW4422-1BC44    3RW4423-1BC44   3RW4424-1BC44   3RW4425-1BC44   3RW4426-1BC44 3RW4427-1BC44 3RW4434-6BC44 3RW4435-6BC44 3RW4436-6BC44 3RW4443-6BC44 3RW4444-6BC44 3RW4446-BC44    3RW4446-6BC44     3RW4447-6BC44
母线槽
现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能，而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备。母线系统将是您理想的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

随着现代化工程设施和装备的涌现，各行各业的用电量迅增，尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现，作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求，多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生，

与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时由于采用了新技术、新工艺，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。

母线槽特点是具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、安全可靠、使用寿命长。母线槽产品适用于交流50Hz，额定电压380V，额定电流250A-4000A的三相四线，三相五线制供配电系统工程中。

部件介绍:

绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。

安装板------用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。

安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。

外壳--------外壳是保护设备免受某些外部因素影响，并使设备在各个方向不被直接解及的一种部件，其防护等级 至少为IP30。

门----------一种带铰链的或可滑动的覆板。

盖板--------是外壳的上下壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行后一般不再拆卸。

侧板--------是外壳的左右壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行后一般不再拆卸。

绝缘隔板----用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类似器件的电弧进行防护的一种部件。

带电部件----在正常使用中用以通电的导体或导电部件，包括中性导体，但不包括中性保护导休。

裸露导电部件---电气设备的一种可触及的导电部件，它通常不带电，但在故障情况下可能带电。

保护导体-------为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。

PLC
S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中，或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

S7-200系列出色表现在以下几个方面：/ 极高的可靠性 / 极丰富的指令集 / 易于掌握 / 便捷的操作 / 丰富的内置集成功能 / 实时特性 /强劲的通讯能力 / 丰富的扩展模块 /

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域，包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，中央空调，电梯控制，运动系统。

S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。

S7-300实现了集中和分布式系统的集成的和低成本的系统解决方案。

S7-300解决了大部分各种各样的自动控制任务，例如如下领域：/汽车工业 /机器制造业 /塑料加工 /包装工业 /实物和饮料工业

模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求

各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务

简单实用的分布式结构和多界面网络能力，使得应用十分灵活

方便用户和简易的无风扇设计

当控制任务增加时，可自由扩展

大量的集成功能使它功能非常强劲

用于恶劣环境条件下的PLC

扩展温度范围从-25°C 到+70°C

适用于特殊的环境( 污染空气中使用)

允许短时冷凝以及短时机械负载的增加

S7-300 采用经过认证的PLC 技术

易于操作、编程、维护和服务

特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域

低成本的解决方案
接触器
1. 性能描述

3TB 系列交流接触器为交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9A-400A,主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合IEC947,VDE0660,GB14048等标准。

2. 优势

· 安全性能好,导电部件不外露；

· 体积小、重量轻,灭弧罩材料采用不饱和树脂,耐弧性好,不会碎裂；

· 灭弧室呈封闭型,飞弧距离小,可缩小电气箱体尺寸；

· 主触头系统结构独特,触头磨损小,电寿命增加；

· 电磁铁工作可靠,损耗少,噪音小,且具很高的机械强度；

· 操作频率和控制容量高；

· 3TF30-35系列可外加辅助触头座；

· SIGUT-西门子专利端接法,接线方便,牢固,接触可靠性高,抗振性强,安全防护性好。

3. 应用范围

主要供远距离接通及分断电路之用，适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合IEC947，VDE0660，GB14048等标准。

西门子接触器

3TB3001-1XB4、3TB4022-0XB0、3TB4022-0XF0、3TB4022-0XM0、3TB4110-0XM0、3TB4122-0XB0、3TB4122-0XQ0、3TB4122-0XQ0、3TB4322-0XM0、3TB4222-0XM0、3TB4422-0XM0、3TF4522-0XM0、3TF3000-0XM0、3TF3010-0XM0、3TF3100-0XQ0、3TF3010-1XB4、3TF3100-0XQ0、3TF3110-0XM0、3TF3211-0XQ0、3TF3311-1XB4、3TF3500-0XQ0、3TF4001-0XM0、3TF4011-0XM0、3TF4011-1XB4、3TF4022-0XB0、3TF4022-0XM0、3TF4122-0XM0、3TF4222-0XQ0、3TF4322-0XM0、3TF4322-0XQ0、3TF4422-0XM0、3TF4422-0XQ0、3TF4422-1XB4、3TF4522-0XM0、3TF4622-0XF0、3TF4622-0XM0、3TF4622-0XQ0、3TF4644-0XM0、3TF4722-0XM0、3TF4722-0XQ0、3TF4822-0XM0、3TF4922-0XM0
1. 性能描述

3RT系列接触器主要用于交流50HZ/60HZ，额定绝缘电压为690V-1000V，在AC-3使用类别下额定电压为380V时额定工作电流至95A的电路中，供远距离接通和分断电路，并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生过负荷的电路。

2. 优势

· 安全性能好，导电部件不外露；

· 体积小、重量轻，灭弧罩材料采用不饱和树脂，耐弧性好，不会碎裂；

· 灭弧室呈封闭型，飞弧距离小，可缩小电气箱体尺寸；

· 主触头系统结构独特，触头磨损小，电寿命增加；

· 电磁铁工作可靠，损耗少，噪音小，且具很高的机械强度；

· 操作频率和控制容量高；

· 3TF30-35系列可外加辅助触头座；

· SIGUT-西门子专利端接法，接线方便，牢固，接触可靠性高，抗振性强，安全防护性好。

3. 应用范围

适用于建筑业和工业领域，如电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。
1. 性能描述

3TD系列机械联锁可逆接触器为交流50Hz或60Hz，额定绝缘电压为690-1000V，在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9A-400A。主要用于控制交流电动机正反转。符合IEC947，VDE0660，GB 14048等标准。 由两台同型号的交流接触器3TF构成，通过机械联锁机构互锁；

机械联锁机构对单台交流接触器的动作时间无影响；

产品主回路，辅助回路导线已连接（也可以供不接线产品）。

结构紧凑，联锁可靠。

2. 优势

· 由两台同型号的交流接触器CJX1(3TF)构成，通过机械联锁机构互锁；

· 机械联锁机构对单台交流接触器的动作时间无影响；

· 产品主回路，辅助回路导线已连接（也可以供不接线产品）。

· 结构紧凑，联锁可靠；

· 热过载继电器JRS2(3UA)可插接安装于CJX1-N(3TD)上（3TD42以上）。

3. 工作条件

1 海拔高度不超过2000米；

2 周围环境温度：-5～+40℃；

3 空气相对湿度：在+40℃时不超过50%，+25℃时不超过90%；

4 大气条件：没有会引起爆炸危险的介质，也没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃；

5 在无显著摇动和冲击振动的地方；

6 在没有雨雪侵袭的地方。

继电器
1. 性能描述

3TH继电器主要用于交流50Hz(或60Hz)额定工作电压至660V的控制电路中，用来控制各种电压线圈，以使信号放大或将信号传递给有关控制元件，并可控制小容量的交流电动机。

符合标准：GB14048.5、JB/T8792

2. 优势

继电器为双断点触头的直动式运动结构，动作机构灵活，手动检查方便，结构紧凑。触头、磁系统采用封闭结构，粉尘不易进入，能提高寿命。接线端均有防护罩覆盖，使用安全可靠。安装可用螺钉紧固。也可扣装在35毫米的安装轨上，装卸迅速方便。

3. 应用范围

可配装浪涌抑制器，不需再外加电压吸收元件。

控制线圈为直流操作方式时消耗功率小，适用于与可编程序控制器（PLC)接口。无烧毁线圈情况，安全可靠适用于重要场合

西门子中间继电器

3TH3022-0XM0、3TH3022-1XB4、3TH4013-1XB4、3TH4022-0XF0、3TH4022-0XM0、3TH4022-1XB4、3TH4022-1XM4、3TH4031-0XM0、3TH4031-1XM4、3TH4040-0XM0、3TH4040-1XB4、3TH4244-0XM0、3TH4040-1XM4(DC220V)、3TH4253-0XM0、3TH4262-0XM0、3TH8022-0XM0、3TH8022-0XQ0、3TH8031-0XM0、3TH8031-0XQ0、3TH8040-0XM0、3TH8244-0XB0、3TH8244-0XM0、3TH8244-0XQ0、3TH8262-0XM0、3TH8271-0XM0、3TH8280-0XM0。