欧司朗HNS低压汞灯

欧司朗HNS灯管发射短波紫外线(UV-C)来杀死细菌，病毒及其微生物或者使之失去活性，而且还能够杀死一些对其他方式免疫的微生物。可以用来对空气，水和物体表面进行消毒。 广泛应用于医院，空调系统，消毒柜，水处理设备，饮水机，污水处理厂，游泳池，食品饮料加工及包装设备，食品厂，化妆品厂，奶制品厂，酿酒厂，饮料厂，面包房和冷藏室等领域。

- HNS消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用。

- 玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。

- 管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。

- PL-S型灯在灯座内安装了经过改进的启动器，可以提供瞬时启动。

注意：使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。

| 直管型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号; 灯头; 灯电压; 灯电流; UVC 100小时 W; UVC 幅照强度 1米处 W; 衰减 8000小时后 %; 使用寿命; 灯管尺寸. A; B; C; D. HNS 4W; G5; 29; 0.17; 0.8; 9; 25; 6000; 136; 143; 150; 16. HNS 6W; G5; 42; 0.16; 1.7; 15; 25; 8000; 212; 219; 226; 16. HNS 8W; G5; 56; 0.15; 2.8; 21; 25; 8000; 288; 295; 303; 16. HNS 15W; G13; 51; 0.30; 4; 48; 15; 8000; 436; 443; 450; 26. HNS 30W; G13; 96; 0.36; 13.4; 100; 15; 8000; 895; 902; 909; 26. HNS 55W HO; G13; 83; 0.77; 18.0; 150; 15; 8000; 895; 902; 909; 28. |
| HNS-L型 |  |  |
| 型号 HNS-L; 灯头; 灯电压; 灯电流; UVC 100小时 W; UVC 幅照强度 1米处 W; 衰减 8000小时后 %; 使用寿命; 灯管尺寸. L; H. HNS-L 18W; 2G11; 58; 0.38; 5.5; 51; 15; 8000; 214; 40. HNS-L 24W; 2G11; 87; 0.35; 8.5; 105; 15; 8000; 314.5; 40. HNS-L 36W; 2G11; 106; 0.44; 12.0; 110; 15; 8000; 408; 40. |