- 保温夹套球阀概述：
保温夹套球阀该产品具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动，阻力小，最适合容易凝固、高粘度的液体介质。同时又能有效降低管路中介质的热量损失。整体式夹套设计，更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管焊接，允许蒸汽或冷水的最高压力为1MPa。主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

- 技术参数及执行标准：

| 公称通径 |  | DN15～200、NPS 3/4～8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力(Mpa) |  | PN1.6~2.5、Class150~300、10K、20K |  |  |
| 阀门材料及适用工况 | 零件名称 | 材 料 |  |  |
|  | 3.阀体 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
|  | 2.阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 4.密封圈 | 聚四氟乙烯、对位聚笨 |  |  |
|  | 5.球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 6.阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 1.夹套 | 25 | 25 | 25 |
|  | 7.填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |  |  |
|  | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 |
|  | 适用温度 | -29～180℃(聚四氟乙烯)、-20～300℃（对位聚笨） |  |  |
| 设计制造 |  | GB/T 12237-1989、API 608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351 |  |  |
| 结构长度 |  | GB/T 12221-1989、ANSI B16.10；JIS B2002 |  |  |
| 连接法兰 |  | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44-76、SH3406；ANSI B16.5；JIS B2212~2214 |  |  |
| 压力试验 |  | JB/T 9092-1999、API 598 |  |  |
| 传动方式 |  | 手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动。 |  |  |

- 主要外形及连接尺寸表：

| 公称通径 |  | d | L | D |  | E | Q | H | W | 管螺纹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (in) |  |  | (mm) | (in) |  |  |  |  | P |
| 20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1.5" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
| 25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2.5" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
| 50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
| 80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
| 100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
| 150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 800 | G3/4" |
| 200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 492 | 410 | 800 | G3/4" |