- 电动带手轮球阀概述：
电动带手轮球阀和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少。可以电动启闭也可以手动启闭，密封性能优越等特点。通常适用于密封要求严格的场合，广泛应用于化工、石油、制药、轻工等行业的自动控制。采用V型通道球体结构与电子式电动执行器配套可实现流量的调节。工作压力可达到16.0MPa,设计温度550以下。

- 主要性能规范 Capability Criterion

| 型 号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) |  |  | 适用温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳 体 | 密封(液) | 密封(气) |  |  |
| Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯 ≤150 增强聚四氟乙烯≤180 金属镶嵌封位聚苯≤200 | 水、油品等 |
| Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |
| Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |
| Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  | 硝酸类 |
| Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |
| Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |
| Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  | 醋酸类 |
| Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |  |
| Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |

- 主要外型尺寸 Main outer Size

| PN4.0(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通径(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d | 重量 | 驱动装置 |
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4 | 325 | 4-14 | - | LQ5-1 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4 | 354 | 4-14 | - | LQ5-1 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 360 | 4-14 | - | LQ5-1 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 386 | 4-18 | - | LQ5-1 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 394 | 4-18 | - | LQ5-1 |
| 50 | 220 | 170 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 472 | 4-18 | 17 | Q10-6 3/4 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 599 | 8-18 | 55 | Q30-6 3/4 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 579 | 8-18 | 60 | Q30-6 3/4 |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 632 | 8-23 | 70 | Q60-4 3/4 |
| 125 | 400 | 280 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 710 | 8-25 | 122 | Q120-2 3/4 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 760 | 8-25 | - | Q120-2 3/4 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | - | 12-30 | 170 | Q200 |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、侧体 | 球体、阀杆 | 填料 | 密封圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯或 柔性石墨 | 聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、对位聚苯 |
| Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |  |  |
| Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |

- 主要外型尺寸 Main outer Size

| PN1.6(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通径(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d | 重量 | 驱动装置 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 | - | LQ51 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 | - | LQ51 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 360 | 4-14 | 8 | LQ51 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 15 | 386 | 4-18 | 13 | LQ5-1 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 394 | 4-18 | 17 | LQ5-1 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 472 | 4-18 | 25 | Q10-6 3/4 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 486 | 4-18 | 60 | Q10-6 3/4 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 579 | 8-18 | 65 | Q30-6 3/4 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 595 | 8-18 | 75 | Q30-6 3/4 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 650 | 8-18 | 97 | Q60-4 3/4 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 739 | 8-23 | 162 | Q120-2 3/4 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 799 | 12-23 | 226 | Q120-2 3/4 |
| 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30 | 890 | 12-25 | - | - |
| 300 | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 940 | 12-25 | - | - |

- 主要外型尺寸 Main outer Size

| PN2.5(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通径(DN) | L | D | D1 | D2 | b | H | Z-d | 重量 | 驱动装置 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 352 | 4-14 | - | LQ51 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 355 | 4-14 | - | LQ51 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 360 | 4-14 | 8 | LQ51 |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 386 | 4-18 | 13 | LQ5-1 |