- 三片式法兰球阀概述：
三片式法兰球阀属于手动类球阀。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

- Q41F三片式法兰球阀产品特征

| 公称压力 | 1.6-6.4MPa |
| --- | --- |
| 适用稳定范围 | -20～232℃～350℃ |
| 适用介质 | 水、油、气及某些腐蚀性液体（W。O。G） |
| 对焊标准(BW) | GB12224.ANSIB16.25 |

- Q41F三片式法兰球阀主要连接尺寸及重量

| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 75 | 95 | 90 | 110 | 130 | 140 | 170 | 180 | 250 |
| w | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 350 | 350 | 550 |
| n-do | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |

- Q41F三片式法兰球阀主要零件材料

| 零件名称 | 材质 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 不锈钢 | 碳钢 |
| 螺栓 | 不锈钢SS304 | 碳钢 |
| 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 螺母 | 不锈钢SS304 | 碳钢 |
| 阀盖 | 不锈钢CF8/CF8M | 碳钢WCB |
| 阀体 | 不锈钢CF8/CF8M | 碳钢WCB |
| 球体 | 不锈钢CF8 | 不锈钢CF8 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 压紧螺母 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
| 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
| 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |