- 三片式卡箍球阀概述：
三片式卡箍球阀属于手动类球阀。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

- Q81F三片式卡箍球阀产品特征

| 公称压力 | 1.6-6.4MPa |
| --- | --- |
| 适用稳定范围 | -20～232℃～350℃ |
| 适用介质 | 水、油、气及某些腐蚀性液体（W。O。G） |

- Q81F三片式卡箍球阀主要连接尺寸及重量

| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
| L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
| D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
| S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
| H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
| T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
| E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |

- Q81F三片式卡箍球阀主要零件材料

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | 不锈钢CF8M |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 阀盖 | 不锈钢CF8M |
| 球体 | 不锈钢SS316 |
| 阀杆 | 不锈钢SS316 |
| 螺母 | 不锈钢SS304 |
| 垫圈 | 不锈钢SS304 |
| 手柄套 | 塑料 |
| 手柄 | 不锈钢SS304 |
| 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 |
| 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 |
| 挂锁装置 | 不锈钢SS304(OQTION) |
| 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 螺栓 | 不锈钢SS304 |