- 三片式活接对焊球阀概述：
三片式活接对焊球阀属于手动球阀，球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

- Q61F三片式活接对焊球阀产品特征

| 公称压力 | 1.6-6.4MPa |
| --- | --- |
| 适用稳定范围 | -20～232℃～350℃ |
| 适用介质 | 水、油、气及某些腐蚀性液体（W。O。G） |
| 对焊标准(BW) | GB12224.ANSIB16.25 |

- Q61F三片式活接对焊球阀主要零件材料

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | 不锈钢CF8M |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 阀盖 | 不锈钢CF8/CF8M |
| 球体 | 不锈钢CF8 |
| 阀杆 | 不锈钢SS316 |
| 螺母 | 不锈钢CF8 |
| 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 手柄套 | 塑料 |
| 手柄 | 不锈钢SS304 |
| 压紧螺母 | 不锈钢SS304 |
| 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
| 锁片 | 不锈钢SS304 |
| 螺栓 | 不锈钢SS304 |
| 套管 | 不锈钢CF8 |

- Q61F三片式活接对焊球阀主要连接尺寸及重量

| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 2-1/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50.8 |
| D | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 38 | 46 | 60 |
| L | 150 | 150 | 180 | 195 | 210 | 225 | 260 | 300 |
| H | 48 | 48 | 54 | 57 | 72 | 79 | 81 | 97 |
| E | 120 | 120 | 120 | 130 | 154 | 154 | 185 | 185 |