- 三片式焊接球阀概述：
三片式焊接球阀产品特点：应用规范公称压力：16-32MPa 适用温度：-20～232℃～350℃ 焊接类型：对焊（BW）、承插焊（SW）三片式焊接球阀。

- 二、三片式焊接球阀主要尺寸：

| 型号 | 公称通径 | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | D | D1 | H | L0 |
| Q61F N-160 Q661F N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 68 | 220 |
|  | 15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 |
|  | 20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 |
|  | 25 | 205 | 985 | 115 | 36 | 80 | 250 |
|  | 32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 |
|  | 40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 |
|  | 50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 |
|  | 65 | 360 | 150 | 220 | 80 | 180 | 500 |
|  | 80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 |
|  | 100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |

| 型号 | 公称通径 | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 气动装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | D | D1 | H | L0 |  |
| Q661F N-160 Q661F N-320 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 211 | 255 | QD60 |
|  | 15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 293 | 348 | QD100 |
|  | 20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 297 | 348 | QD100 |
|  | 25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 303 | 348 | QD100 |
|  | 32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 456 | 520 | QD150 |
|  | 40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 463 | 520 | QD150 |
|  | 50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 478 | 520 | QD150 |
|  | 65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | - |
|  | 80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | - |
|  | 100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | - |

- 三、主要零件材料：

| 适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水、蒸汽、油品 | Q61N-16/320C Q661N-160/320C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 铸铁WCB | 聚四氟乙稀PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE 对位聚本PPL | 聚四氟乙烯PTFE对位聚笨PPL |
| 硝酸类 | Q61N-16/320P Q661N-160/320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti |  |  |  |
| 醋酸类 | Q61N-16/320R Q661N-160/320R | 316/1Cr18Ni12Mo2TI | 316/Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |  |

- 四、国标主要尺寸：

| 公称通径DN（mm） | Q11N-100/160、Q11N-100/160P |  |  |  |  |  | Q11N-320、Q11N-320P |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管螺纹 | 尺寸（mm） |  |  |  |  | 管螺纹 | 尺寸（mm） |  |  |  |
|  |  | d | L | H | W | E |  | H | W | SW | L |
| 5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
| 20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
| 25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
| 32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
| 40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
| 50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |