- 一片式不锈钢球阀概述：
一片式不锈钢球阀属于手动阀类。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

- Q11F一片式不锈钢球阀产品特征

| 公称压力 | 适用介质 | 适用稳定范围 | 螺纹类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6-6.4MPa | 水、油、气及某些腐蚀性液体（W。O。G） | -20～232℃～350℃ | G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999 |

- Q11F一片式不锈钢球阀主要零件材料

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 球体 | 不锈钢SS316 |
| 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 阀盖 | 不锈钢SS316 |
| 阀体 | 不锈钢CF8M |
| 阀杆 | 不锈钢SS316 |
| 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 |
| 垫圈 | 不锈钢SS304 |
| 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 |
| 手柄套 | 塑料PLASTIC |
| 手柄 | 不锈钢SS304 |

- Q11F一片式不锈钢球阀主要零件材料

| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 5.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 32 |
| L | 40 | 45 | 56.5 | 60 | 72 | 78 | 85 | 100 |
| H | 35 | 37 | 43.5 | 47 | 50 | 57 | 69 | 74.5 |
| E | 64 | 70 | 90 | 90 | 103 | 103 | 127 | 127 |