- 液化气专用球阀概述：
液化气专用球阀采用成形聚四氟乙烯填料，适用于大多数高中压燃气输送场合，手柄操作力矩平稳，O形密封圈用来防止外部杂质进入阀门内部。并保持阀门长期密封性能，大于DN150的球阀采用蜗轮驱动。
主要设计参数：
设计、制造：GB/T12237-89
法兰连接：JB/T79-94、GB9113-2000
结构长度：GB12221-89
公称通径：DN15~DN150mm 
公称压力：PN1.6、2.5、4.0MP。

- 主要性能参数：

| 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 适用介质 | 适宜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 液化气、天然气等 | -40~+80℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |

- 主要零件材料：

| 阀体、阀盖 | 阀杆、球体 | 密封面 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| WCB/不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢和聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |

- 主要连接尺寸

| 公称通径、 DN(mm) | Q41F-25型主要连接尺寸和外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | D1 | D2 | Z-фd | H | b | f | Do |  |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 103 | 16 | 2 | 100 | 3 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 112 | 16 | 2 | 160 | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 123 | 16 | 2 | 160 | 5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 150 | 18 | 3 | 250 | 8 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 156 | 18 | 3 | 250 | 11 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 172 | 20 | 3 | 350 | 14 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 197 | 22 | 3 | 350 | 20 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 222 | 22 | 3 | 450 | 28 |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 253 | 24 | 4 | 450 | 36 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 286 | 28 | 4 | 600 | 62 |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 275 | 30 | 4 | 800 | 80 |