- 气动V型球阀、 气动V型调节球阀概述：
潍高阀门-气动V型球阀、 气动V型调节球阀采用圆柱型弹簧预载的带补偿性可动金属阀座结构，密封性能可靠。球芯与阀座不会产生卡阻或脱离，使用寿命长。
球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用，特别适用于控制高粘度，含纤维、固体颗粒及浆料等介质。结构制造纸工业的纸浆显得尤为优越。
阀门的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔，阀门不仅具有近似等有分比的流量特性、可调范围大，最大可调比为100：1，还具有精确调节与可靠定位的功能。

- 主要零件材质表

| 零件名称 | 材质 |  |
| --- | --- | --- |
| 阀体、阀盖 | WCB | CF 8 |
| 密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
| 球体 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
| 阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
| 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 双头螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |

- V型调节球阀产品性能规范

| 公称压力 | 试验压力（MPa) |  | 适用介质 | 适用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体试验 | 密封试验 |  |  |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度，含纤维、固体颗粒等介质 | -28℃～≤550℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |
| 应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 |  |  |
|  | 检验试验 | JB/T9092-99 API 598 |  |  |

- 三、主要外形尺寸

| 公称或压力级 | 公称口径 |  | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （mm） | （in） | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
|  | 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 |
|  | 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 |
|  | 65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 |
|  | 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 |
|  | 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 |
|  | 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 |
|  | 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 |
|  | 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 |
|  | 250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 |
|  | 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
|  | 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 |
|  | 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 |
|  | 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 |
|  | 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 |
|  | 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 |
|  | 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 |
|  | 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 |
|  | 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 |
|  | 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 |
|  | 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
| ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
|  | 40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 |
|  | 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 |
|  | 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 |
|  | 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 |
|  | 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 |
|  | 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 |
|  | 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 |
|  | 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 |
|  | 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 |
|  | 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - |  |  |  |