- 压力表截止阀概述：

- JJM8压力表截止阀主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖、螺栓 | 阀杆、阀瓣、密封圈 | 填料 | 垫片 | 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJM8 160P DN3-50 | 铬镍不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 | 橡胶石棉板 | 优质碳钢 |

- 截止阀主要性能规范

| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 (MPa) | 密封 (液) | 密封 (气) |  |  |  |
| JJM8-160P | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
|  |  |  |  |  |  | C≤425℃ |  |

- 截止阀主要外型及连接尺寸

| 型号 | 公称直径(mm) | 尺寸 |  |  |  |  |  |  | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | Do | H | H1 | M1 | M2 |  |
| JJM8-160 |  | 116 | 85 | 65 | 116 | 128 | M20×1.5左 | M20×1.5右 | 1.0 |

- JJM1压力表截止阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖、螺栓 | 阀杆、阀瓣、密封圈 | 填料 | 垫片 | 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJM1-160-DN3-50 | 铬镍不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 | 橡胶石棉板 | 优质碳钢 |

- 截止阀主要性能规范

| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 (MPa) | 密封 (液) | 密封 (气) |  |  |  |
| JJM1-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
|  |  |  |  |  |  | C≤425℃ |  |

- 截止阀主要外型及连接尺寸

| 型号 | 公称直径(mm) | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 重量 (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | Do | L2 | H | H1 | L3 | M1 | M2 |  |
| JJM1-160 |  | 116 | 65 | 85 | 98 | 105 | 40 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 1.0 |