- 锻钢低温截止阀概述：

- 标准材质细表

| 序号 | 零件名称 | AStoASTM |  | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 | A182 F316(L) |
| 1 | 阀体 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 410 | A276 304(L) | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 阀盖 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 5 | 螺栓螺母 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
| 6 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 8 | 填料压套 | A276 420 |  | A182 F304 |  |
| 9 | 销钉 | A276 420 |  | A182 F304 |  |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | WCB |  | A351 CF8 |  |
| 12 | 螺母 | A194 2H | A19 44 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 |  |  |  |
| 14 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 15 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 16 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 适用温度 |  | ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ |  |

- 主要连接尺寸及重量

| NPS |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 172 | 200 |
| H(开) |  | 330 | 337 | 370 | 480 | 410 | 474 | 546 |
| W |  | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 重量 | 螺栓式 | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 13.5 | 15.2 | 19.8 | 29.0 |
|  | 焊接式 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 13.1 | 17.5 | 26.8 |