- 法兰低温截止阀概述：

- 法兰低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。

- 执行标准
设计与制造：JB/T7749-95
结构长度：GB/T12221-89
连接端：GB/T9113-2000，HG20592-97，SH3406-96GB/T12224-89
检验与试验：JB/T7749-95

- 性能参数

| 型号 |  | DJ41Y-16 | DJ41Y-16P | DJ41Y-25 | DJ41Y-25P | DJ41Y-40 | DJ41Y-40P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力（MPa） |  | 1.6 |  | 2.5 |  | 4.0 |  |
| 适用温度（℃） |  | -45 |  | -101 |  | -196 |  |
| 适用介质 |  | 液化天然气、乙烯、丙烯等低温介质 |  |  |  |  |  |
| 材料 | 阀体、阀盖 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | LCB | LC3 |
|  | 阀瓣、阀座 | 铬镍钢＋钴铬钨 |  |  |  |  |  |
|  | 阀杆 | 铬镍钢 |  |  |  |  |  |