- 低温长轴截止阀概述：

- 低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
产品规范：

| 公称通径 | DN10mm～40mm |
| --- | --- |
| 公称压力 | PN4.0MPa |
| 适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等 |
| 适用温度 | -196℃～+80℃ |

- 主要零部件材料：

| 阀体 | ZG0Cr18Ni9 |
| --- | --- |
| 阀座、阀瓣 | HPb59-1/0Cr18Ni9 |
| 阀杆 | 0Cr18Ni9 |
| 填料、密封圈 | PTFE |
| 延伸套管 | 0Cr18Ni9 |

- 外型尺寸与连接尺寸：

| 产品型号 |  | DJ61F-40P低温截止阀 |  |  |  |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代号 | 通径 DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | H开 | H关 | L | D1 | D2 | D |  |
| HH561FDJ10 | 10 | 70 | 258 | 250 | 10 | 10 | 14.5 | 65 | 1.36 |
| HH561FDJ15 | 15 | 80 | 258 | 250 | 10 | 15 | 18.5 | 65 | 1.28 |
| HH561FDJ20 | 20 | 90 | 322 | 310 | 10 | 20 | 25.5 | 100 | 2.22 |
| HH561FDJ25 | 25 | 100 | 322 | 310 | 10 | 25 | 32.5 | 100 | 2.38 |
| HH561FDJ32 | 32 | 110 | 390 | 370 | 15 | 32 | 38.5 | 120 | 4.68 |
| HH561FDJ40 | 40 | 120 | 390 | 370 | 15 | 40 | 45.5 | 120 | 4.80 |