- 低温角式截止阀概述：

- 低温角式截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
公称压力：4.0MPa

- 设计温度：-196℃～+80℃

- 适用介质：液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等

| 型号 Type | 主要外型和连接尺寸（mm） Major overall & connection dimensions |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量 Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H开 H(open) | H关 H(close) | D | D0 | D1 | D2 | L1 | L2 | B | (kg) |
| DJZ-25 | 336 | 323 | ø100 | ø25 | ø32.5 | ø43.5 | 55.5 | 45 | 8 | 2.0 |
| DJZ-40 | 410 | 391 | ø125 | ø40 | ø45.5 | ø53 | 66 | 61 | 15 | 3.4 |

| 主要零件名称 Names of major parts | 阀体 Body | 阀瓣 Disc | 阀盖 Cover | 阀杆 Stem | 手轮 Handwheel | 主密封件 Main sealing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 料 Material | ZG0Cr18Ni9 | HPb59-1 | HPb59-1 | 0Cr18Ni9 | Y102 | PCTFE |