- 电动截止阀概述：

- 电动截止阀适用于公称压力PN1．6～16MPa，工作温度-29～550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

- 应用规范

| 设计与制造 |  | GB/T12235 |
| --- | --- | --- |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
|  | 法兰尺寸 | JB/T79 |
| 检验与试验 |  | JB/T9092 |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
|  | 不锈钢 | GB/T12230 |
|  | 合金钢 | Q/ZB66 |
| 标志 |  | GB/T12220 |
| 供货 |  | JB/T7928 |

- 电动截止阀结构特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。
8、配有DZW系列多回转式电动装置，具有壳体小，重量轻，功能全，并可与远程电脑配套使用，也可按用户要求选配电动装置。

- 主要零件材料

| 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB |  | WCB+D507M0 | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
| ZGlCrl8Ni9Ti |  | 0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 |
| ZGlCrl8Ni2M02Ti |  | CF8M+ Stellite12 | lCrl8Ni2M02Ti | lCrl8Ni2M02Ti | PTFE | 磷酸类、 碱类、混酸 | 200 |
| ZG00Crl7Nil4M02 |  | CF3M+ Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 尿素、甲铵液 | 200 |
| ZGlCr5M0 |  | ZGlCr5M0+ Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |

- 主要外形尺寸

| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量(kg) |
| 1．6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 16 | 3 |  | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 |
|  | 125 | 400 | 254 | 210 | 185 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 |
|  | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 |
|  | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 |  | 26 | 3 |  | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 |
|  | 250 | 622 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 3 |  | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 |
|  | 300 | 698 | 460 | 410 | 375 |  | 30 | 4 |  | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 |  | 28 | 3 |  | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 |
|  | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 |  | 34 | 3 |  | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 |
|  | 250 | 622 | 425 | 370 | 332 |  | 36 | 3 |  | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 |
|  | 300 | 698 | 485 | 430 | 390 |  | 40 | 4 |  | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 |
| 4．0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4．5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 |
|  | 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4．5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 |
| 6．4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
|  | 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 |
|  | 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 |
|  | 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 |
|  | 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4．5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 |
|  | 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4．5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 |
|  | 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4．5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 |
| 10．0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
|  | 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 |
|  | 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 |
|  | 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4．5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 |
|  | 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4．5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 |
|  | 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4．5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 |
|  | 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4．5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 |
| 16．0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
|  | 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 |
|  | 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 |
|  | 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4．5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |