- 对夹式高压止回阀概述：

- 对夹式高压止回阀适用于公称压力PN1.0MPa～42.0MPa、Class150～2500mm;公称通径DN15～1200mm、NPS1/2～48;工作温度196～540℃的各种管路上，用于防止介质倒流。H72H止回阀通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽，油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质用尿素等多种介质。

- H72H高压对夹式止回阀标准与规范：

1、设计与制造：API594、API6D、JB/T8937：

2、结构与长度：API1594、AP16D、DIN3202、JB/T8937

3、压力-温度等级：ANSIB16。345、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20605、SH3406、JB/T74

4、试验与检验：AP1598、JB/T9092

5、配管法兰：JB/T74～90、GN/T9112～9124、HG20592～20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543-2548、GB/T13402、AP1605、ASMEB16.47

- 对夹式高压止回阀主要性能规范

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 试验压力p（MPa） |  | 工作压力 p/MPa | 工作温度 /℃ | 工作介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |  |
| H72Y-160 | 16 | 24 | 16 | 16 | ≤200 | 氮、氢、铜按、氨气、碱液 |
| H72Y-320 | 32 | 48 | 32 | 32 |  |  |
| H72W-220R | 22 | 33 | 22 | 22 |  | 尿素、甲胺 |
| H72W-320R | 32 | 48 | 32 | 32 |  |  |

- 对夹式高压止回阀主要零件材料：

| 零件名称 | 阀座、阀瓣 | 阀盖 | 阀体 | O形圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H72Y-160 H72Y-320 | 铬钢 | 碳钢 | 铬钢 | 氟26-41橡胶 |
| H72W-220R H72W-320R | 铬镍钼不锈 |  | / |  |

- 对夹式高压止回阀主要尺寸及重量：

| 公称通径 | 尺寸（mm) |  |  |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | d | M | L | L1 |  |
| 10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
| 15 | 95 | 42 | 12 | M24 | 60 | 158 | 4.1 |
| 25 | 105 | 50 | 15 | M33 | 65 | 163 | 6.9 |
| 32 | 115 | 62 | 25 | M42 | 80 | 180 | 8.0 |
| 40 | 165 | 88 | 32 | M52 | 90 | 230 | 15 |
| 50 | 165 | 88 | 39 | M64 | 115 | 265 | 27 |
| 365 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 315 | 49 |
| 80 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 360 | 88 |
| 100 | 260 | 160 | 76 | M125 | 180 | 420 | 91 |
| 125 | 300 | 195 | 90 | M155 | 200 | 460 | 115 |
| 150 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 500 | 145 |
| 200 | 400 | 250 | 176 | M215 | 240 | 570 | 160 |

| 公称通径 DN（mm） | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | d | M | L | L1 |  |
| 10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
| 15 | 105 | 50 | 12 | M33 | 65 | 158 | 4.5 |
| 25 | 115 | 62 | 23 | M42 | 80 | 180 | 7.3 |
| 32 | 135 | 70 | 29 | M48 | 90 | 200 | 8.7 |
| 40 | 165 | 88 | 34 | M52 | 115 | 255 | 17 |
| 50 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 300 | 30 |
| 65 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 345 | 56 |
| 80 | 260 | 160 | 68 | M125 | 180 | 410 | 92 |
| 100 | 300 | 195 | 85 | M155 | 200 | 470 | 109 |
| 125 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 510 | 135 |
| 150 | 400 | 250 | 135 | M215 | 240 | 570 | 160 |
| 200 | 480 | 320 | 176 | M265 | 280 | 670 | 180 |