- 法兰锻钢止回阀概述：

- 标准材质明细表

| 序号 | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 3 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 |  | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |
| 适用温度 |  | -29℃～425℃ |  | -29℃～550℃ | -29℃～180℃ |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；
尺寸（mm）和重量（kg）

| NPS |  |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(RF) L1(BW) | 150Lb |  | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 |
|  | 300Lb |  | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 |
|  | 600Lb |  | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 |
| H | 150Lb ～ 300Lb |  | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 |
|  | 600Lb |  | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 |
| 重量 | 150Lb | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
|  |  | BW | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 > | 5.50 > | 1.89 > |
|  | 300Lb | RF | 2.73 > | 3.65 > | 4.74 > | 8.77 > | 9.60 > | 13.70 > |
|  |  | BW | 1.90 > | 2.10 > | 3.00 > | 5.12 > | 6.60 > | 7.85 > |
|  | 600Lb | RF | 3.00 > | 4.00 > | 5.83 > | 9.47 > | 10.10 > | 15.6 > |
|  |  | BW | 2.00 > | 3.12 > | 4.25 > | 7.25 > | 8.56 > | 13.60 > |

- 标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 3 | 闪瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  |  |  |
| 6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8(M) | A193 B8M |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 |  | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |
| 适用温度 |  | -29℃～425℃ |  | -29℃～550℃ | -29℃～180℃ |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；

尺寸（mm）和重量（kg）

| NPS |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(RTJ) |  | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| L1(BW) |  | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H |  | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 |
| 重量 | RTJ | 8.5 | 10.5 | 15.7 | 20.8 | 27.2 | 33.0 |
|  | BW | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 17.8 | 24.2 | 29.7 |