- 锻钢自密封止回阀概述：

- 自密封旋启式止回阀900LB～2500LB

| 序号 | 零件名称 | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304（L） | F316（L） |
| 1 | 阀座 | A276410 | A276304 | A276304（L） | A276316（L） |
| 2 | 销钉 | A276420 |  | A182F304 | A182F316 |
| 3 | 密封圈 | A276304L |  |  | A276316L |
| 4 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 5 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 6 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 7 | 提升螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 8 | 四开环 | A276420 | A182F304 |  | A182F316 |
| 9 | 吊桥 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | 摇杆 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 11 | 阀瓣 | A276410 | F304 | A182F304（L） | F316（L） |
| 12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | ?29℃～425℃ | ?29℃～550℃ | ?29℃～200℃ |  |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

- CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

- 尺寸（MM）和重量（KG）

| NPS |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 900LB～1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
|  | 2500lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 |
| H |  | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 |
| 重量 | 900LB～1500LB | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
|  | 2500lb | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 21.5 |  |  |

- 自密封升降止回阀900LB～2500LB

- 标准材质明细表

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304（L） | F316（L） |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304（L） | A182F316（L） |
| 2 | 阀瓣 | A276 420 | A276304 | A276304（L） | A276316（L） |
| 3 | 密封螺母 | A105+STL | F22+STL | A182 F304（L） | F316（L） |
| 4 | 密封圈 | A276 304L | A276 304L | A182F304（L） | A276 316L |
| 5 | 固定螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| 6 | 提升螺栓 | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | ?29℃～425℃ | ?29℃～550℃ | ?29℃～200℃ |  |

- 注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

- CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

- 尺寸（MM）和重量（KG）

| NPS |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 11/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 900LB～1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
|  | 2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 |
| H |  | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 |
| 重量 | 900LB～1500LB | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
|  | 2500LB | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 |